PRZEDMIAR ROBÓT

Remont odcinków przełomowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1709B Drohiczyn – Kłopoty Stanisławy – Dziadkowice  ;  odc. Drohiczyn – Skiwy Duże

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # D-02.00.00 |  |  | # ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| # D-02.01.00 |  |  | ## WYKOPY , PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |
| # D-02.01.01 |  |  | ## Wykopy w gruntach kat. I-V |  |  |
| 1. | D-02.01.01 | 51 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie Wykonanie koryta głębokości do 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta. - odc. I ( 15,00 m x 5,50 m + 33,00 m x 5,50 m ) x 0,30 m = 79,20 m3 - odc. II ( 2,75 m x 30,00 m + 5,50 m x 8,00 m ) x 0,30 m = 37,95 m3 - odc. III 13,00 m x 5,50 m x 0,30 m = 21,45 m3 - odc. IV 11,00 m x 5,50 m x 0,30 m = 18,15 m3 - odc. VII 15,00 m x 5,50 m x 0,30 m = 24,75 m3 - odc. IX 16,00 m x 5,50 m x 0,30 m = 26,40 m3 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m3] | 207,90 |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.04.00 |  |  | ## PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |
| # D-04.04.01 |  |  | ## Podbudowy z kruszyw naturalnych |  |  |
| 2. | D-04.04.01 | 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 25 cm stabilizowanego mechanicznie - odc. I 15,00 m x 5,50 m + 33,00 m x 5,50 m = 264,00 m3 - odc. II (2,75 m x 30,00 m + 5,50 m x 8,00 m) = 126,50 m2 - odc. III 13,00 m x 5,50 m = 71,50 m2 - odc. IV 11,00 m x 5,50 m = 60,50 m2 - odc. VII 15,00 m x 5,50 m = 82,50 m2 - odc. IX 16,00 m x 5,50 m = 88,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 693,00 |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | 13 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych , grubość warstwy 5 cm wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej ( cięcie piłą ) - odc. I 15,00 m x 5,50 m + 33,00 m x 5,50 m = 264,00 m3 - odc. II (2,75mx30,00m+5,50mx8,00m) + 2,75m x 30,00m = 209,00 m2 - odc. III 13,00 m x 5,50 m = 71,50 m2 - odc. IV 11,00 m x 5,50 m = 60,50 m3 - odc. VII 15,00 m x 5,50 m = 82,50 m2 - odc. IX 16,00 m x 5,50 m = 88,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 775,50 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-06-06 |  |  |  |  |  |