PRZEDMIAR ROBÓT

Remont odcinków przełomowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn – Ostrożany

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # D-02.00.00 |  |  | # ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| # D-02.01.00 |  |  | ## WYKOPY , PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |
| # D-02.01.01 |  |  | ## Wykopy w gruntach kat. I-V |  |  |
| 1. | D-02.01.01 | 51 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie Wykonanie koryta głębokości do 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta. - odc. IV w m. Miłkowice Maćki 3,50 m x 15,00 m x 0,30 m = 15,75 m2 - odc. V przy starym tartaku 2,50 m x 10,00 m x 0,30 m = 7,50 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m3] | 23,25 |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.04.00 |  |  | ## PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |
| # D-04.04.01 |  |  | ## Podbudowy z kruszyw naturalnych |  |  |
| 2. | D-04.04.01 | 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 25 cm stabilizowanego mechanicznie - odc. IV w m. Miłkowice Maćki 3,50 m x 15,00 m = 52,50 m2 - odc. V przy starym tartaku 2,50 m x 10,00 m = 25,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 77,50 |
| # D-04.08.01 |  |  | ## Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym |  |  |
| 3. | D-04.08.01 | 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową z transportem wyrównanie lokalnych nierówności : a) odc. I obręb miasta Drohiczyn: przyjęto 2,00 t b) odc. II : przyjęto 1,50 t c) odc. III : przyjęto 1,50 t lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [t] | 5,00 |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | 13 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych , grubość warstwy 5 cm wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej ( cięcie piłą ) a) odc. I obręb miasta Drohiczyn 6,10 m x 28,00 m = 170,80 m2 b) odc. II 19,00 m x 6,10 m = 115,90 m2 c) odc. III 5,00 m x 27,00 m = 135,00 m2 - Odc. w m. Miłkowice Maćki 15,00 m x 3,50 m = 52,50 m2 - odc. V przy starym tartaku 5,00 m x 10,00 m = 50,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 524,20 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-06-06 |  |  |  |  |  |