PRZEDMIAR ROBÓT

Remont odcinków przełomowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1694B Dołubowo – Holonki

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej | roboty podstawowej |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| # D-02.00.00 |  |  | # ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| # D-02.01.00 |  |  | ## WYKOPY , PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |
| # D-02.01.01 |  |  | ## Wykopy w gruntach kat. I-V |  |  |  |
| 1. | D-02.01.01 | 51 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie Wykonanie koryta głębokości do 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta. 20,00 x 3,00 m x 0,30 m = 18,00 m3 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m3] | 18,00 |  |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |  |
| # D-04.04.00 |  |  | ## PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |  |
| # D-04.04.01 |  |  | ## Podbudowy z kruszyw naturalnych |  |  |  |
| 2. | D-04.04.01 | 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 25 cm stabilizowanego mechanicznie 20,00 x 3,00 m = 60,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 60,00 |  |
| # D-04.08.01 |  |  | ## Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym |  |  |  |
| 3. | D-04.08.01 | 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową z transportem wyrównanie lokalnych nierówności: przyjęto : 2 t lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [t] | 2,00 |  |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | 13 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych , grubość warstwy 5 cm wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej ( cięcie piłą ) (20,00 m x 3,00) x 2 + 20,00 m x 6,00 = 240,00 m2 lokalizacja wg. wskazań zamawiającego | [m2] | 240,00 |  |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2011-06-06 |  |  |  |  |  |  |