Załącznik do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG   ZAMIEJSKICH

| lp. | standard | opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I | Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa . | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny – 2 godz. - błoto pośniegowe – 4 godz. - zajeżdżony – nigdy - zaspy – nigdy | - gołoledź – 2 godz. - szron – 2 godz. - sadź – 2 godz. - pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na całej długości . | - luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu | - gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - sadź – 3 godz. - pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami , - skrzyżowaniach z koleją , - odcinkach o pochyleniu > 4 % , - przystankach autobusowych , - innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi . | - luźny – 6 godz. - zajeżdżony – występuje - zaspy , języki śniegowe : - lokalnie – 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - sadź – 5 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu . | - luźny – 8 godz. - zajeżdżony – występuje - języki śnieżne – występują - zaspy – do 8 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa –10 godz. - lodowica – 8 godz. |
| STANDARDY ZUD DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SEZONIE 2010/2011 |  |  |  |  |
| 5. | V | Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu . | - luźny – 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują do 24 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa występuje |
| 6. | VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb . Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi . | - luźny – występuje - zajeżdżony – występuje -nabój śnieżny – występuje - zaspy – występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu |