Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

w km 0+000 – 0+383

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  |  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0+000 – 0+383 | km | 0,383 |
| 2. | kalk. własna | Przeniesienie lub regulacja punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2,00 |
|  |  | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załącznik Nr 4 3 166,85 m2 | m2 | 3 166,85 |
| 4. | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za dalsze 5 cm grubości Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załącznik Nr 4 3 166,85 m2 | m2 | 3 166,85 |
|  |  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 5. | KNR AT- 03 0101- 01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 11,00 |
| 6. | KNR AT- 03 0104- 01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) 15,00x5,50 - ze względu na konieczność właściwego dowiązania do odcinków nawierzchni wykonanych w poprzednich latach | m2 | 82,50 |
|  |  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |
| 7. | KNNR 1 0406-02 | Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 186,00 Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 10,00 | m3 | 196,00 |
| 8. | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład wraz z utylizacją Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 15,00 Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 36,00 | m3 | 51,00 |
|  |  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |
| 9. | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dowóz na nasyp, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 2 364,00 m3 | m3 | 324,00 |
|  |  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |
|  |  | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża |  |  |
| 10. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Tabela powierzchni poszerzeń - Załącznik Nr 8 296,00 Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 155,00 | m2 | 451,00 |
|  |  | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 11. | KNNR 6 0112-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm Tabela powierzchni poszerzeń - Załącznik Nr 8 296,00 Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 155,00 | m2 | 451,00 |
|  |  | D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie |  |  |
| 12. | KNR 2-31 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 zmiennej grubości Tabela wyrównań - Załącznik Nr 6 396,00 | m3 | 396,00 |

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

w km 0+000 – 0+383

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |
|  |  | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |
| 13. | KNNR 6 0202-07 | Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 10 cm 383,00 x 1,25 x 2 = 957,50 m2 | m2 | 957,50 |
|  |  | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca |  |  |
| 14. | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm warstwa wiążąca 383,00 x 5,65 = 2 163,00 m2 Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 144,00 m2 | m2 | 2 307,00 |
|  |  | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna |  |  |
| 15. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm warstwa ścieralna 383,00 x 5,50 = 2 106,50 m2 15,00x5,50 = 82,50 m2 - ze względu na konieczność dowiązania do odcinków nawierzchni wykonanych w poprzednich latach Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 133,00 m2 | m2 | 2 322,00 |
|  |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  |  | D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |
| 16. | KNR 2-01 0516-05 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową Tabela zjazdów gospodarczych - załącznik Nr 7 8,00 | m2 | 8,00 |
|  |  | D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami |  |  |
| 17. | KNNR 6 0605-06 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm wraz z ławą z kruszywa naturalnego (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie) Tabela zjazdów gospodarczych - załącznik Nr 7 25,50 | m | 25,50 65,00 |
|  |  | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
|  |  | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |
| 18. | KNNR 6 0702-01 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm | szt. | 1,00 |
| 19. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - folia I typu A-3 1 | szt. | 1,00 |

Siemiatycze 2019-07-15