B-1

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk, odcinek Makarki – Grodzisk ( teren Gminy Grodzisk )

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |
| 1 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubość warstwy do 5 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania szacunkowo : 2650,00 m x 1,50 m x 0,05 m x 2 str. = 397,50 m3 | m3 | 397,50 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 2. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 2 650,00 m x 1,00 m x 2 str. = 5 300,00 m2 | [m2] | 5 300,00 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 3. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża oraz w razie uzasadnionej potrzeby ze skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. 2 650,00 m x 5,10 m + 2 x 65,00 m x 0,45 m x 0,50 = 13 544,25 m2 13 544,25 m2 x 0,04 m = 541,77 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 541,77 m3 x 2,50 t/m3 = 1 354,43 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 1 354,43 t = 135,44 t Razem : 1 489,87 t | t | 1 489,87 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. 2 650,00 m x 5,10 m + 2 x 65,00 m x 0,45 m x 0,50 = 13 544,25 m2 | m2 | 13 544,25 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 5. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego ( 6,00 m + 5,10 m ) x 5,00 m = 11,10 m x 5,00 m = 55,50 m2 - połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną | m2 | 55,50 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 6. | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm zagęszczane mechanicznie 2 650,00 m x 1,50 m x 2 str. = 7 950,00 m2 | m2 | 7 950,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2019-08-22 |  |  |  |  |