KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka,

odc. Skiwy D. – Cecele

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # D-01.02.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |  |  |
| 1 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubość warstwy do 10 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania odc. Skiwy D. – Cecele : 1 490,00 m 1 490,00 m x 1,50 m x 0,10 m x 2 str. = 447,00 m3 | m3 | 447,00 |  |  |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |  |  |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |
| 2. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie odc. Skiwy D. – Cecele : 1 490,00 m 1 490,00 m x 1,00 m x 2 str. = 2 980,00 m2 | [m2] | 2 980,00 |  |  |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |  |  |
| 3. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża oraz w razie uzasadnionej potrzeby ze skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. odc. Skiwy D. – Cecele : 1 490,00 m 1 490,00 m x 5,00 m + 30,00 m x 0,25 m x 2+0,50 x 30,00 m x 1,00 m = 7 480,00 m2 7 480,00 m2 x 0,04 m = 299,20 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 299,20 m3 x 2,50 t/m3 = 748,00 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 748,00 t = 74,80 t Razem : 822,80 t | t | 822,80 |  |  |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. odc. Skiwy D. – Cecele : 1 490,00 m 1 490,00 m x 5,00 m + 30,00 m x 0,25 m x 2+0,50 x 30,00 m x 1,00 m = 7 480,00 m2 | m2 | 7 480,00 |  |  |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |  |  |
| 5. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego odc. Skiwy D. – Cecele ( 5,00 m + 6,00 m ) x 5,00 m = 11,00 m x 5,00 m = 55,00 m2 - połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną | m2 | 55,00 |  |  |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |  |  |
| 6. | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm zagęszczane mechanicznie odc. Skiwy D. – Cecele : 1 490,00 m x 1,50 m x 2 str. = 4 470,00 m2 | m2 | 4 470,00 |  |  |
|  |  | Inne roboty |  |  |  |  |
| 7. |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 kpl. = 4 egz. map | kpl. | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23.0 % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |
| Słownie : |  |  |  |  |  |  |