PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk, odcinek Krynki Sobole – Makarki ( teren Gminy Grodzisk )

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.02.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |
| 1. | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubość warstwy do 5 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania szacunkowo : 4 150,00 m x 1,50 m x 0,05 m x 2 str. = 622,50 m3 | m3 | 622,50 |
|  | D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą, z załadunkiem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wyładunkiem | m | 705,00 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 100 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 10,00 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 100 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 80 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 11,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 80 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| 7. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 120 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 10,00 |
| 8. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 120 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 9. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE ( PEHD ) Ø 100 cm wraz ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki | m | 10,00 |
| 10. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 100 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 5,00 m x 2 str. = 50,00 m2 | m2 | 50,00 |
| 11. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE (PEHD) Ø 80 cm wraz z ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki | m | 11,00 |
| 12. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 80 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 5,00 m x 2 str. = 50,00 m2 | m2 | 50,00 |
| 13. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE (PEHD ) Ø 120 cm wraz z ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki | m | 10,00 |
| 14. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 80 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 5,00 m x 2 str. = 50,00 m2 | m2 | 50,00 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 15. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 warstwa dolna grubości 20 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto: 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2, 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2, 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2 | m2 | 72,00 |
| 16. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 warstwa górna grubości 10 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto: 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2 , 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2, 8,00 m x 3,00 m = 24,00 m2 | m2 | 72,00 |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 17. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 4 150,00 m x 1,00 m x 2 str. = 8 300,00 m2 | m2 | 8 300,00 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 18. | D-04.08.01/ D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W grubość warstwy 4 cm - w miejscu rozbiórki przepustów. Przyjęto: 5,10 m x 3,00 m = 15,30 m2 , 5,10 m x 3,00 m = 15,30 m2. 5,10 m x 3,00 m = 15,30 m2 | m2 | 45,90 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk, odcinek Krynki Sobole – Makarki ( teren Gminy Grodzisk )

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża oraz w razie uzasadnionej potrzeby ze skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. 3 820,00 m x 5,10 m + 20,00 m x ( 5,10 m + 6,00 m ) x 0,50 + 20,00 m x (6,00 m + 7,00 m ) x 0,50 + 290,00 m x 7,00 m + [ 0,5 x ( 12,00 m + 5,00 m ) x 7,00 m + 0,50 x ( 27,00 m + 15,00 ) x 3,00 m + 2 x 0,50 x ( 17,00 m + 7,00 m ) x 5,00 m] wloty Krynki + [0,50 x ( 12,00 m + 5,00 m ) x 5,00m + 0,50 x ( 20,00 m + 9,00 m ) x 15,00 m + 25,00 m x 6,00 m + 35,00 m x 7,00 m + 45,00 m x 5,00 m] wloty Makarki = 19 482,00 + 111,00 + 130,00 + 2 030,00 + 59,50 + 63,00 + 120,00 + 42,50 + 217,50 + 150,00 + 245,00 + 225,00 = = 22 875,50 m2 22 875,50 m2 x 0,04 m = 915,02 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 915,02 m3 x 2,50 t/m3 = 2 287,55 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 2 287,55 t = 228,76 t Razem : 2 516,31 t | t | 2 516,31 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 20. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. 3 820,00 m x 5,10 m + 20,00 m x ( 5,10 m + 6,00 m ) x 0,50 + 20,00 m x (6,00 m + 7,00 m ) x 0,50 + 290,00 m x 7,00 m + [ 0,5 x ( 12,00 m + 5,00 m ) x 7,00 m + 0,50 x ( 27,00 m + 15,00 ) x 3,00 m + 2 x 0,50 x ( 17,00 m + 7,00 m ) x 5,00 m] wloty Krynki Sobole + [0,50 x ( 12,00 m + 5,00 m ) x 5,00m + 0,50 x ( 20,00 m + 9,00 m ) x 15,00 m + 25,00 m x 6,00 m + 35,00 m x 7,00 m + 45,00 m x 5,00 m] wloty Makarki = 19 482,00 + 111,00 + 130,00 + 2 030,00 + 59,50 + 63,00 + 120,00 + 42,50 + 217,50 + 150,00 + 245,00 + 225,00 = = 22 875,50 m2 | m2 | 22 875,50 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 21. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego Szacunkowo przyjęto: 110,00 m2 | m2 | 110,00 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 22. | D.06.01.10/D.04.04.02a | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm zagęszczane mechanicznie Przyjęto : 4 150,00 m x 1,50 m x 2 str. = 12 450,00 m3 | m2 | 12 450,00 |
| 23. | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem z dowozem ziemi urodzajnej ( humusu ); warstwa humusu – 5 cm | m2 | 255,00 |
| # D-07.00.00 |  | # OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| # D-07.01.01 |  | # Oznakowanie poziome |  |  |
| 24. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi ( farbami ) linie na przejściach - kolor biały P-10 ( 2 szt. przejść ) 2 x 0,50 x 4,00 m x 7,00 m = 28,00 m2 | m2 | 28,00 |
| # D-07.02.01 |  | ## Oznakowanie pionowe |  |  |
| 25. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków ( długich ) z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych typu : A, B, D, E, F, T | szt | 77 |
| 26. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków ( krótkich )z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych typu: U-3a, U-3e, U-4a, | szt | 28 |
| 27. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków typ: A - 17 szt. B - 4 szt. D - 14 szt. D-6 - 2 szt. E - 12 szt. F - 2 szt. T - 13 szt. folia II generacji | szt | 64 |
| 28. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków typ: E-2a - 7 szt. folia II generacji | szt | 7 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk, odcinek Krynki Sobole – Makarki ( teren Gminy Grodzisk )

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków typ: U-3a - 20 szt. U-3e - 5 szt. U-4a - 3 szt. folia II generacji | szt | 28 |
| 30. | D-07.02.01 | Ustawienie oznakowania pionowego Słupki U-1a - 20 szt. | szt | 20 |
| 31. | D-07.02.01 | Ustawienie oznakowania pionowego Słupki U-2 - 20 szt. | szt | 20 |
| # D-08.00.00 |  | # ELEMENTY ULIC |  |  |
| # D-08.01.01 |  | # Krawężniki betonowe |  |  |
| 32. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 w m. Makarki Przyjęto łącznie: 705,00 m | m | 705,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2021-02-24 |  |  |  |  |