PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.02.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) |  |  |
| 1. | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubość warstwy 5 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania szacunkowo : 630,00 m x 1,50 m x 0,05 m x 2 str. = 94,50,00 m3 | m3 | 94,50 |
|  | D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 80 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 12,00 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 80 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 4. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE (PEHD ) Ø 80 cm wraz z ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki | m | 12,00 |
| 5. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 80 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 7,00 m x 2 str. = 70,00 m2 | m2 | 70,00 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 6. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 warstwa dolna grubości 20 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto : 6,00 m x 3,00 m = 18,00 m2 | m2 | 18,00 |
| 7. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 warstwa górna grubości 10 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto : 6,00 m x 3,00 m = 18,00 m2 | m2 | 18,00 |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 16. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 630,00 m x 1,00 m x 2 str. = 1 260,00 m2 | m2 | 1 260,00 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 17. | D-04.08.01/ D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W, grubość warstwy 4 cm - w miejscu rozbiórki przepustów. Przyjęto : 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 | m2 | 16,50 |
| 18. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. 630,00 m x 5,50 m = 3 465,00 m2 Rozjazd – skrzyżowanie z drogą 1728B: szacunkowo przyjęto : 250,00 m2 3 715,00 m2 x 0,04 m = 148,60 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 148,08 m3 x 2,50 t/m3 = 371,50 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych: 0,10 x 371,50 t = 37,15 t Razem : 408,65 t | t | 408,65 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 19. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S , grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. 630,00 m x 5,50 m = 3 465,00 m2 Rozjazd – skrzyżowanie z drogą 1728B: szacunkowo przyjęto : 250,00 m2 3 715,00 m2 | m2 | 3 715,00 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 20. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego Szacunkowo przyjęto: 33,00 m2 | m2 | 33,00 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 21. | D.06.01.10/D.04.04.02a | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm zagęszczane mechanicznie 630,00 x 1,50 m x 2 str. = 1 890,00 m3 | m2 | 1 890,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2021-08-23 |  |  |  |  |