PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.02.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją 11,00 m + 10,00 m | m | 21,00 |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 60 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 4 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu dwururowego z rur żelbetowych 2 x Ø 100 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 10,00 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust 2 x Ø 100 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur żelbetowych Ø 80 cm wraz z ławą, z niezbędnymi robotami ziemnym, z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | m | 10,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych z betonu ( przepust Ø 80 cm ) wraz z fundamentem, z niezbędnymi robotami ziemnymi,z załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | szt | 2 |
| # D-02.00.00 |  | # ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach ka. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp. |  |  |
| 7. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach I-II z transportem urobku na odkład - przyjęto jako wykonanie koryta pod remont osłabionej podbudowy pod wykruszonymi krawędziami jezdni bitumicznej 3 825,00 m x 0,50 m x 0,30 m x 2 str. = 1 147,50 m3 | m3 | 1 147,50 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 8. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE ( PEHD ) Ø 60 cm wraz ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki z kruszywa naturalnego przepust I: 11,00 m ; przepust II: 10,00 m | m | 21,00 |
| 9. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 60 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 5,00 m x 2 str.x 2 szt. = 100,00 m2 | m2 | 100,00 |
| 10. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu dwururowego z rur HDPE (PEHD) 2 x 100 cm wraz z ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki z kruszywa naturalnego | m | 10,00 |
| 11. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu 2 x Ø 100 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 10,00 m x 5,00 m x 2 str. = 100,00 m2 | m2 | 100,00 |
| 12. | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE (PEHD ) Ø 80 cm wraz z ławą żwirową grubości 40 cm z niezbędnymi robotami ziemnym oraz wykonaniem zasypki z kruszywa naturalnego | m | 10,00 |
| 13. | D-03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu Ø 80 cm brukowcem ( kamieniem polnym ) o grubości 16 – 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz niezbędnymi robotami ziemnymi oraz wykonaniem obramowania z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. przyjęto szacunkowo: 5,00 m x 5,00 m x 2 str. = 50,00 m2 | m2 | 50,00 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
|  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach I-VI |  |  |
| 14. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach II-IV - przyjęto jako wykonanie remontu osłabionej podbudowy pod wykruszonymi krawędziami jezdni bitumicznej 3 825,00 m x 0,50 m x 2 str. = 3 825,00 m3 | m2 | 3 825,00 |
|  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 15. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna grubości 20 cm. - przyjęto jako wykonanie remontu osłabionej podbudowy pod wykruszonymi krawędziami jezdni bitumicznej 3 825,00 m x 0,50 m x 2 str. = 3 825,00 m3 | m2 | 3 825,00 |
| 16. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna grubości 10 cm. - przyjęto jako wykonanie wymiany uszkodzonej podbudowy pod wykruszonymi krawędziami jezdni bitumicznej 3 825,00 m x 0,50 m x 2 str. = 3 825,00 m3 | m2 | 3 825,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 17. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 warstwa dolna grubości 20 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto : 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 , 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 5,50 m x 5,50 m = 30,25 m2 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 | m2 | 79,75 |
| 18. | D.04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 warstwa górna grubości 10 cm - w miejscu rozbiórki przepustów Przyjęto : 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 , 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 5,50 m x 5,50 m = 30,25 m2 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 | m2 | 79,75 |
| # D-04.03.01 |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 19. | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 3 825,00 m x 1,00 m x 2 str. = 7 650,00,00 m2 | m2 | 7 650,00 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 20. | D-04.08.01/ D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W, grubość warstwy 4 cm - w miejscu rozbiórki przepustów. Przyjęto : 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 5,50 m x 3,00 m = 16,50 m2 5,50 m x 5,50 m = 27,30,25 m2 5,50 m x 3,00 m = 15,00 m2 | m2 | 72,50 |
| 21. | D-04.08.01/D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. przyjęto średnią grubość wyrównania 4 cm. 3 248,00 m x 5,50 m = 17 864,00 m2 Szacunkowo przyjęto poszerzenia na łukach : 150,00 m2 Wloty dróg bocznych: 0,50 x ( 5,00 m + 12,00 m) x 4,00 m = 34,00 m2 0,50 x ( 8,00 m + 14,00 m) x 8,00 m = 88,00 m2 5,00 m x 8,00 m = 40,00 m2 18 176,00 m2 x 0,04 m = 727,04 m3 przyjęto : 2,50 t / 1m3 727,04 m3 x 2,50 t/m3 = 1 817,60 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 1 817,60 t = 181,76 t Razem : 1 999,36 t | t | 1 999,36 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 22. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem podłoża i skropieniem emulsją asfaltową. 3 825,00 m x 5,50 m = 21 037,50 m2 Szacunkowo przyjęto poszerzenia na łukach : 150,00 m2 Wloty dróg bocznych: 0,50 x ( 5,00 m + 12,00 m) x 4,00 m = 34,00 m2 0,50 x ( 8,00 m + 14,00 m) x 8,00 m = 88,00 m2 5,00 m x 8,00 m = 40,00 m2 21 349,50 m2 | m2 | 21 349,50 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 23. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, przyjęto grubość warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego Szacunkowo przyjęto: 33,00 m2 | m2 | 33,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.02 | Wykonanie napraw poboczy gruntowych |  |  |
| 24. | D.06.03.02/ D.01.02.02 | Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie warstwą średniej grubości 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład. Przyjęto jako: Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu, darniny ), grubość warstwy 10 cm. Przyjęto szerokość poboczy : 1,00 m ( 3 725,00 m + 3 675,00 m ) x 1,00 m = 7 400,00 m x 1,00 m = 7 400,00 m2 | m2 | 7 400,00 |
| 25. | D.06.03.02/D.04.04.02 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym ( pospółką ) o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie. Przyjęto szerokość poboczy : 1,00 m ( 3 725,00 m + 3 675,00 m ) x 1,00 m = 7 400,00 m x 1,00 m = 7 400,00 m2 Przyjęto uzupełnienie i wyrównanie poboczy warstwą o średniej grubości 5 cm - zagęszczenie mechaniczne 7 400,00 m2 x 0,05 m = 370,00 m3 | m3 | 370,00 |
| # D-07.00.00 |  | # OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| # D-07.02.01 |  | ## Oznakowanie pionowe |  |  |
| 26. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków ( długich ) z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych typu : A, B, D, E, F, T | Szt | 56 |
| 27. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków typ: A -16 szt. , D-15 - 4 szt. , D-1 - 2 szt. , D-42, D-43 - 4 szt E-18 - 4 szt , E-4 - 2 szt. , T - 11 szt. ; folia II generacji | Szt | 43 |
| 28. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków typ: E-2a - 7 szt. ; folia II generacji | Szt | 7 |
| 29. | D-07.02.01 | Ustawienie oznakowania pionowego Słupki U-1a - 100 szt. | Szt | 100 |
| 30. | D-07.02.01 | Ustawienie oznakowania pionowego Słupki U-2 - 12 szt. | Szt | 12 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2021-07-29 |  |  |  |  |