Zadanie I :  B_1

KOSZTORYS  OFERTOWY

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | nr pozycji przedmiaru |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # D-01.00.00 |  |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| # D-01.01.01 |  |  | ## Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1 | KNNR1 0111-01 D-01.01.01 | 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym . | [km] | 1,858 | …………… | ……………. |
| # D-01.03.02 |  |  | ## Rozbiórki budowli inżynieryjnych |  |  |  |  |
| 2 | KNNR6 0806-01 D-01.03.02 | 2 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych , wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 743,20 | …………… | ……………. |
| 3 | KNNR6 0805-0500 D-01.03.02 | 3 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 696,22 | …………… | ……………. |
| 4 | KNNR6 0805-0600 D-01.03.02 | 4 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 265,10 | …………… | ……………. |
| 5 | KNNR6 0805-0200 D-01.03.02 | 5 | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm , spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wjazdach bramowych - kostka betonowa 25x25x15 cm Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m2] | 40,80 | …………… | ……………. |
| 6 | KNNR6 0802-0600 D-01.03.02 | 6 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Na wjazdach bramowych | [m2] | 120,00 | …………… | ……………. |
| 7 | KNNR6 0806-0700 D-01.03.02 | 7 | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 247,00 | …………… | ……………. |
| 8 | KNNR6 0816-0100 D-01.03.02 | 8 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki Elementy pozyskane z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na plac PZD w Siemiatyczach. Elementy nienadające się do ponownego wbudowania ( gruz ) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | [m] | 27,50 | …………… | ……………. |
| 9 | KNNR6 0808-08 D-01.03.02 | 9 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | [m] | 15,00 | …………… | ……………. |
| 10 | D-01.03.02 | 10 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | [m] | 20,00 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS  OFERTOWY

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | nr pozycji przedmiaru |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # D-02.00.00 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| # D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów |  |  |  |  |
| 11 | KNNR1 0209-0300 D-02.01.01 | 11 | Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) Wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II - zużycie na miejscu | [m3] | 65,25 | …………… | ……………. |
| 12 | KNNR1 0201-0300 D-02.01.01 | 12 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - nadmiar wykopów | [m3] | 109,82 | …………… | ……………. |
| # D-03.00.00 |  |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| # D-03.02.00 |  |  | ## Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
| 13 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 | 13 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | [szt] | 24 | …………… | ……………. |
| 14 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 | 14 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studzienki rewizyjne na kanale deszczowym | [szt] | 22 | …………… | ……………. |
| 15 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 | 15 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studzienki rewizyjne na kanale sanitarnym | [szt] | 39 | …………… | ……………. |
| 16 | KNNR6 1305-0100 D-03.02.03 | 16 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | [szt] | 4 | …………… | ……………. |
| 17 | KNR 2-31 1406-0400 poz. zast. D-03.02.03 | 17 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | [szt] | 46 | …………… | ……………. |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |  |  |
| # D-04.03.00 |  |  | ## Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |  |  |
| 18 | KNNR6 1005-0600 D-04.03.01 | 18 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ( przed warstwą ścieralną ) | [m2] | 12618,64 | …………… | ……………. |
| 19 | KNNR6 1005-0700 D-04.03.02 | 19 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową ( przed warstwą ścieralną) | [m2] | 12618,64 | …………… | ……………. |
| # D-04.04.01 |  |  | ## Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 20 | KNNR6 0112-00600 D-04.04.01 | 20 | Podbudowa z kruszywa naturalnego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach bramowych | [m2] | 273,00 | …………… | ……………. |
| # D-04.08.01 |  |  | ## Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym |  |  |  |  |
| 21 | KNNR6 0108-0200 D-04.08.01 | 21 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową z transportem mieszanki | [t] | 357,00 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS  OFERTOWY

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | nr pozycji przedmiaru |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| # D-05.01.03 |  |  | ## Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |  |
| 22 | KNNR6 0202-0600 D-05.01.03 | 22 | Wykonanie nawierzchni żwirowej , warstwa dolna , warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne ) | [m2] | 132,20 | …………… | ……………. |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 23 | KNNR6 0308-0103 D-05.03.05 | 23 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm , z transportem mieszanki | m2 | 12 618,64 | …………… | ……………. |
| # D-05.03.16 |  |  | ## Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geowłókniną |  |  |  |  |
| 24 | KNNR6 0309-0201 D-05.03.16 | 24 | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatki szklanej na podkładzie z włókniny – naprawa nawierzchni bitumicznej : siatka szerokości 0,95 m TENSAR GLASSTEX | m2 | 179,55 | …………… | ……………. |
| # D-05.03.11 |  |  | ## Recykling ( frezowanie ) |  |  |  |  |
| 25 | nawierzchnieKZ 2006-020 D-05.03.11 | 25 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość frezowania 2 cm , odwiezienie urobku na odległość 5 km | m2 | 2 664,90 | …………… | ……………. |
| # D-06.00.00 |  |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| # D-06.02.01 |  |  | ## Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów |  |  |  |  |
| 26 | KNNR6 0605-0600 D-06.02.01 | 26 | ## Wykonanie przepustów pod zjazdami , z rur betonowych Wipro o średnicy 40 cm na ławie żwirowej | [m] | 25,00 | …………… | ……………. |
| # D-06.04.00 |  |  | ## Oczyszczenie rowów i przepustów |  |  |  |  |
| 27 | KNNR6 1302-0200 D-06.04.01 | 27 | ## Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grubość namułu do 20 cm | [m] | 1 173,00 | …………… | ……………. |
| 28 | KNNR6 1302-0600 D-06.04.02 | 28 | ## Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 100 cm z namułu , gr. namułu do 50 % jego średnicy | [m] | 24,00 | …………… | ……………. |
| # D-07.00.00 |  |  | # URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| # D-07.01.00 |  |  | ## OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
| # D-07.01.01 |  |  | ## Oznakowanie cienkowarstwowe |  |  |  |  |
| 29 | KNNR6 0705-0600 D-07.01.01 | 29 | ## Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi ( farbą chlorokauczukową ) – odnowienie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | [m2] | 110,00 | …………… | ……………. |
| # D-07.02.00 |  |  | ## OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| # D-07.02.01 |  |  | ## Ustawienie słupków stalowych do znaków |  |  |  |  |
| 30 | KNNR6 0702-0001 D-07.02.01 | 30 | ## Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 mm dla znaków drogowych , wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - odnowa oznakowania pionowego | [szt.] | 15,00 | …………… | ……………. |
| # D-07.02.21 |  |  | ## Przymocowanie tarcz znaków ( tablic powierzchniowych o pow. ponad 0,30 m2 ) |  |  |  |  |
| 31 | KNNR6 0702-0400 D-07.02.21 | 31 | ## Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych - odnowa oznakowania pionowego | [szt.] | 20,00 | …………… | ……………. |

KOSZTORYS  OFERTOWY

przebudowa ulicy Wysokiej o dł. 1,858 km w ciągu drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Grabarka

(roboty drogowe)

| lp. | kod |  | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) |  | nazwa jednostki obmiaru |  | ilość jednostek obmiaru |  | cena jednostkowa [zł] |  |  | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogólnej specyfikacji technicznej ( podstawa wyceny ) | nr pozycji przedmiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| # D-08.00.00 |  |  | # ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # D-08.01.01 |  |  | ## Krawężniki betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR6 0403-0301 D-08.01.01 | 32 | ## Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 W cenie ofertowej uwzględnić ewentualną lokalną korektę wysokościową istniejących krawężników | m |  | 743,00 |  | …………… |  | ……………. |  |  |
| # D-08.02.02 |  |  | ## Chodnik z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNNR6 0502-0100 D-08.02.02 | 33 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm , szarej na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem . W cenie ofertowej uwzględnić ewentualne lokalne przełożenie nawierzchni chodników związane z korektą wysokościową istniejących krawężników | m2 |  | 1 055,17 |  | …………… |  | ……………. |  |  |
| 34 | KNNR6 0504-0100 D-08.02.02 | 34 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm , kolorowej na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem ( nawierzchnia na wjazdach ) W cenie ofertowej uwzględnić ewentualne lokalne przełożenie nawierzchni chodników związane z korektą wysokościową istniejących krawężników | m2 |  | 256,25 |  | …………… |  | ……………. |  |  |
| # D-08.03.01 |  |  | ## Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR6 0404-0200 D-08.03.01 | 35 | ## Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową . W cenie ofertowej uwzględnić ewentualną lokalną korektę wysokościową istniejących obrzeży |  | m |  | 655,50 |  | …………… |  |  | ……………. |
| 36 | KNNR6 0404-0300 D-08.03.01 | 36 | ## Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową . ## Przyjęto ustawienie obrzeży na długości wjazdów . |  | m |  | 120,00 |  | …………… |  |  | ……………. |
|  |  |  | ## INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | D-01.01.01 | 37 | ## Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji ## powykonawczej . |  | ryczałt |  | 1 |  | …………… |  | ……………. |  |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................... |  |
| Podatek VAT .......... % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................... |  |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................... |  |
| Słownie : ................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : .................................................. .......................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) ......................................................... ...................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |