## OPIS TECHNICZNY

### do projektu budowlanego

### przebudowy drogi powiatowej

### nr 1762B Siemiatycze – Boratyniec Lacki - Grabarka

- Podstawa  i  zakres  opracowania

1.1.	Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Umowa z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach,

- Aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500 i 1:1000,

- Pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe,

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania,

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 5: Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

-    ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1762B Siemiatycze – Boratyniec Lacki - Grabarka w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę i prowadzenia robót wykonawczych.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- przebudowa nawierzchni drogi,

- przebudowa nawierzchni chodników i budowa nowych,

- przebudowa nawierzchni wjazdów bramowych oraz zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,

- uzupełnienie oraz wyprofilowanie poboczy gruntowych drogi,

- zapewnienie właściwego odwodnienia korpusu drogi i terenów przyległych poprzez odnowienie przepustów drogowych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych,

- przejazdu przez tory kolejowe.

Długość przebudowywanej drogi wynosi: 8848,5 m.

- Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa nr 1762B stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 693 relacji Kleszczele - Siemiatycze z drogą wojewódzką nr 640 relacji Kudelicze – Pawłowicze – Grabarka - Kajanka. Oprócz powyższego stanowi dojazd do klasztoru.

Droga powiatowa nr 1762B posiada nawierzchnię:

- w obszarze zabudowanym miasta Siemiatycze – nawierzchnia bitumiczna o szer. 7,00 m ujęta w krawężniki z obustronnym chodnikiem;

- w obszarze niezabudowanym miasta Siemiatycze – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,50 m,

- w obszarze niezabudowanym poza Siemiatyczami – nawierzchnia żwirowa o szer. 6,00 m,

- w miejscowości Boratyniec Lacki – nawierzchnia brukowcowa o szer. 6,00 m z lewostronnym chodnikiem,

- w miejscowości Grabarka - nawierzchnia brukowcowa – 5,00 m,

- za miejscowością Grabarka – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,0 m.

Szerokość w liniach rozgraniczających waha się w granicach od 9,00 m do 18,00 m. Na terenie zabudowanym wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna. Odwodnienie drogi na terenie miasta następuje poprzez kanalizację deszczową, natomiast poza terenem miasta poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych.

Drogi nr 1762B znajduje się w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

Uzbrojenie istniejące:

- sieć energetyczna napowietrzna,

- kabel energetyczny,

- sieć telefoniczna kablowa,

- kanalizacje telefoniczna,

- sieć telefoniczna napowietrzna,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg.

3.0. Opis rozwiązań projektowych

3.1. Parametry techniczne

| Lp. | ## Wyszczególnienie | ## Parametry techniczne drogi nr 1762B |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klasa drogi | ## Z |
| 2. | Przekrój poprzeczny | ## L1/2 |
| 3. | Szerokość jezdni w terenie zabudowanym miasta Siemiatycze | ## 7,00 m |
| 4. | Szerokość jezdni w terenie zabudowanym | ## 6,00 m |
| 5. | Szerokość jezdni poza terenem zabudowanym | ## 5,50 m |
| 6. | Chodnik obustronny w terenie zabudowanym | ## 1,60 – 2,00 m |

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu – R3 (lekkośredni) wg Katalogu Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych

1983 r. , która to kategoria została objęta w Warunkach technicznych kat. KR2

| na istniejącej nawierzchni brukowcowej: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Grupa nośności podłoża | - G1 grunt niewysadzinowe (Wp>25) |  |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów i chodników : |  |  |
| - nawierzchnia |  |  |
| - warstwa ścieralna | – beton asfaltowy o grub. 4 cm |  |
| - warstwa wiążąca | – beton asfaltowy o grub. 4 cm |  |
| - podbudowa: |  |  |
| - warstwa wyrównawcza | - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o zmiennej gr. lub beton asfaltowy, |  |
| - istniejąca nawierzchnia | - bruk o gr. ok. 15 cm |  |
| - podbudowa na poszerzeniach oraz nowej budowie: |  |  |
| - warstwa zasadnicza | – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm |  |
| - warstwa pomocnicza | – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm |  |

na istniejącej nawierzchni żwirowej:

| - Grupa nośności podłoża | - G1 grunt niewysadzinowe (Wp>25) |
| --- | --- |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów i chodników : |  |
| - nawierzchnia |  |
| - warstwa ścieralna | – beton asfaltowy o grub. 4 cm |
| - warstwa wiążąca | – beton asfaltowy o grub. 4 cm |
| - podbudowa: |  |
| - warstwa wyrównawcza | - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o zmiennej gr. lub beton asfaltowy, |
| - istniejąca nawierzchnia | - żwir o gr. ok. 15 - 20 cm |
| - podbudowa na poszerzeniach oraz nowej budowie: |  |
| - warstwa zasadnicza | – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm |
| - warstwa pomocnicza | – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm |

na istniejącej nawierzchni bitumicznej:

| - Grupa nośności podłoża | - G1 grunt niewysadzinowe (Wp>25) |
| --- | --- |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów i chodników : |  |
| - nawierzchnia |  |
| - warstwa ścieralna | – beton asfaltowy o gr. 4 cm |
| - podbudowa: |  |
| - warstwa wyrównawcza | - beton asfaltowy o zmiennej gr., |
| - istniejąca konstrukcja nawierzchni | - beton asfaltowy |
| - krawężniki | – betonowe typ lekki 15 x 30 cm |
| - chodniki | – szara kostka betonowa typu „POLBRUK” gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm; |
| - obrzeża | – betonowe 6/20 cm |
| - wjazdy na posesje | – kolorowa kostka betonowa typu „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; |
|  | – obrzeża betonowe 8/30 cm |

Na spękaniach poprzecznych w ul. Wysokiej oraz na połączeniu poszerzenia z istn. nawierzchnią bitumiczna za m. Grabarka należy ułożyć siatkę szklaną na podkładzie z geowłókniny.

3.3. Droga w planie

Droga w planie stanowi odcinki proste L1= 11,90 m, L2= 1250,45 m, L3= 411,20 m, L4= 158,30 m, L5= 269,50 m, L6= 688,00 m, L7= 585,00 m, L8= 874,38 m, L9= 582,48 m, L10= 125,86 m, L11= 177,33 m, L12= 94,59 m, L13= 22,58 m, L14= 72,61 m, L15= 52,75 m, L16= 179,41 m, L17= 287,86 m, L18= 209,99 m, L19= 179,41 m, L20= 61,26 m, L21= 8,07 m, L22= 24,49 m, L23= 40,89 m; L24= 179,15 m; L25= 244,44 m, L26= 17,00 m, L27= 84,23 m, L28= 106,93 m połączone łukami kołowymi o następujących parametrach:

<tabela na następnej stronie>

|  | Łuk 1 | Zał. W2 | Zał. W3 | Zał. W4 | Zał. W5 | Zał. W6 | Zał. W7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁK | 0+011,90 | 1+288,00 | 1+699,20 | 1+857,50 | 2+127,00 | 2+815,00 | 3+400,00 |
| KŁK | 0+037,55 | 1+288,00 | 1+699,20 | 1+857,50 | 2+127,00 | 2+815,00 | 3+400,00 |
| R | 150 | - | - | - | - | - | - |
|  | 10,89g | 0,22g | 0,78g | 0,5g | 1,5g | 0,4g | 0,3g |
| T | 12,85 | - | - | - | - | - | - |
| Ł | 25,65 | - | - | - | - | - | - |
| Z | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| p | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| i | - | - | - | - | - | - | - |
| Lpp | - | - | - | - | - | - | - |

|  | Łuk 8 | Zał. W9 | Łuk 10 | Łuk 11 | Łuk 12 | Łuk 13 | Zał. W14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁK | 4+338,38 | 5+000,00 | 5+155,86 | 5+495,14 | 5+685,78 | 5+810,48 | 6+183,50 |
| KŁK | 4+387,52 | 5+000,00 | 5+262,81 | 5+541,19 | 5+762,90 | 6+110,89 | 6+183,50 |
| R | 300 | - | 150 | 130 | 130 | 670 | - |
|  | 10,43g | 1,00g | 45,399g | 22,5533g | 37,774g | 28,55g | 2,1g |
| T | 24,62 | - | 55,84 | 23,26 | 39,72 | 152,72 | - |
| Ł | 49,14 | - | 106,95 | 46,06 | 77,12 | 300,41 | - |
| Z | 1,01 | - | 10,07 | 2,07 | 5,94 | 17,20 | - |
| p | 0,00 | - | 2x0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| i | 3,5% | - | 6,0% | 2,5% | 2,5% | - | - |
| Lpp | 30,00 | - | 30,00 | 25,00 | 25,00 | - | - |

|  | Łuk 15 | Zał. W16 | Łuk 17 | Zał. W18 | Łuk 19 | Łuk 20 | Łuk 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁK | 6+266,25 | 6+589,00 | 6+906,86 | 7+211,50 | 7+390,91 | 7+610,36 | 7+647,38 |
| KŁK | 6+379,59 | 6+589,00 | 6+971,51 | 7+211,50 | 7+529,10 | 7+639,31 | 7+681,92 |
| R | 320 | - | 300 | - | 2400 | 30 | 25 |
|  | 22,5533g | 1,22g | 13,721g | 2,44g | 3,6663g | 61,4383g | 87,9801g |
| T | 57,25 | - | 32,44 | - | 69,09 | 15,71 | 20,66 |
| Ł | 113,34 | - | 64,65 | - | 138,19 | 28,95 | 34,54 |
| Z | 5,09 | - | 1,75 | - | 1,00 | 3,87 ,87 | 7,44 |
| p | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2x1,00 | 2x1,00 |
| i | 3,5% | - | 3,5% | - | - | zmienne | zmienne |
| Lpp | 30,00 | - | 30,00 | - | - | 20,00 | 24,49 |

|  | Łuk 22 | Zał. W23 | Łuk 24 | Zał. W25 | Zał. W26 | Łuk 27 | Łuk 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁK | 7+706,41 | 7+832,5 | 8+041,65 | 8+131,56 | 8+359,00 | 8+406,00 | 8+666,38 |
| KŁK | 7+766,61 | 7+832,5 | 8+106,56 | 8+131,56 | 8+359,00 | 8+522,15 | 8+711,57 |
| R | 150 | - | 80 | - | - | 210 | 350 |
|  | 25,553g | 0,89g | 51,6615g | 5,883g | 4,166g | 35,2187g | 8,2214g |
| T | 30,50 | - | 34,35 | - | - | 59,58 | 22,62 |
| Ł | 60,20 | - | 64,91 | - | - | 116,15 | 45,19 |
| Z | 3,07 | - | 7,07 | - | - | 8,30 ,87 | 0,73 |
| p | 2x0,25 | - | 2x0,50 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| i | 3,0% | - | 5,0% | - | - | 3,0% | 3,0% |
| Lpp | 25,00 | - | 30,00 | - | - | 30,00 | 30,00 |

3.4. Niweleta  drogi

Niweleta drogi została zaprojektowana ze spadkami normatywnymi od 0,2 % do 6,6 % z uwzględnieniem wjazdów na posesje, zjazdów na pola oraz połączeń z przyległymi ulicami i drogami.

Zaprojektowano 39 łuków pionowych o następujących parametrach:

|  | Kilometraż środka łuku | R | T |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łuk wypukły | 0+431,5 | 3200 | 40,37 | 0,02523 | 0,25 |
| Łuk wklęsły | 0+527,24 | 3400 | 32,28 | 0,01899 | 0,15 |
| Łuk wklęsły | 0+612 | 2500 | 44,34 | 0,03547 | 0,39 |
| Łuk wypukły | 0+896 | 3000 | 98,22 | 0,06548 | 1,61 |
| Łuk wklęsły | 1+124 | 8000 | 16,68 | 0,00418 | 0,02 |
| Łuk wypukły | 1+273 | 5000 | 42,09 | 0,01683 | 0,18 |
| Łuk wklęsły | 1+640 | 3000 | 57,41 | 0,03828 | 0,55 |
| Łuk wklęsły | 1+983,5 | 3000 | 16,44 | 0,01095 | 0,05 |
| Łuk wypukły | 2+180 | 5200 | 65,45 | 0,02517 | 0,41 |
| Łuk wklęsły | 2+326 | 2000 | 11,94 | 0,01194 | 0,04 |
| Łuk wypukły | 2+425 | 5000 | 23,71 | 0,00948 | 0,06 |
| Łuk wypukły | 2+929 | 5000 | 28,14 | 0,01126 | 0,08 |
| Łuk wypukły | 3+130 | 6000 | 23,94 | 0,00798 | 0,05 |
| Łuk wypukły | 3+910 | 6000 | 34,16 | 0,01139 | 0,10 |
| Łuk wklęsły | 4+170 | 2000 | 18,93 | 0,01894 | 0,09 |
| Łuk wypukły | 4+485 | 10500 | 149,56 | 0,02849 | 1,07 |
| Łuk wypukły | 4+910 | 5000 | 62,72 | 0,02509 | 0,39 |
| Łuk wypukły | 5+083,5 | 3000 | 24,01 | 0,01601 | 0,10 |
| Łuk wypukły | 5+175 | 1000 | 30,16 | 0,06033 | 0,45 |
| Łuk wklęsły | 5+314,8 | 6000 | 60,96 | 0,02032 | 0,31 |
| Łuk wypukły | 5+558 | 900 | 12,78 | 0,0284 | 0,09 |
| Łuk wklęsły | 5+715,5 | 3000 | 67,11 | 0,04474 | 0,36 |
| Łuk wklęsły | 6+288 | 2800 | 39,09 | 0,02792 | 0,27 |
| Łuk wypukły | 6+588 | 5500 | 33,11 | 0,01204 | 0,10 |
| Łuk wklęsły | 6+710 | 9000 | 52,33 | 0,01163 | 0,15 |
| Łuk wypukły | 6+908 | 4000 | 25,84 | 0,01292 | 0,08 |
| Łuk wklęsły | 7+122 | 2500 | 20,14 | 0,01611 | 0,08 |
| Łuk wypukły | 7+210 | 2000 | 39,56 | 0,03956 | 0,39 |
| Łuk wypukły | 7+388 | 2500 | 30,95 | 0,02476 | 0,19 |
| Łuk wklęsły | 7+498 | 1500 | 45,18 | 0,06023 | 0,68 |
| Łuk wklęsły | 7+578 | 1500 | 10,59 | 0,01413 | 0,04 |
| Luk wypukły | 7+608 | 1000 | 10,90 | 0,0218 | 0,06 |
| Łuk wklęsły | 7+691,5 | 1500 | 23,04 | 0,03071 | 0,18 |
| Łuk wypukły | 7+846 | 2000 | 27,39 | 0,0274 | 0,19 |
| Łuk wklęsły | 8+037 | 2500 | 27,64 | 0,02211 | 0,15 |
| Łuk wklęsły | 8+299,5 | 2000 | 10,67 | 0,01067 | 0,03 |
| Łuk wklęsły | 8+378 | 600 | 18,77 | 0,06256 | 0,29 |
| Łuk wypukły | 8+425 | 600 | 20,82 | 0,0694 | 0,36 |
| Łuk wklęsły | 8+600 | 1500 | 11,66 | 0,01555 | 0,05 |
| Łuk wklęsły | 8+695 | 3200 | 11,49 | 0,02811 | 0,32 |

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikają z wykonania koryta pod:

- konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach i na wcięciach,

- chodniki,

- wjazdy na posesje,

- wyrównanie poboczy,

i zamykają się nadmiarem nasypów w ilości: 5225,4 m3.

3.7. Wjazdy bramowe, zjazdy go gospodarstw i na drogi boczne

Wjazdy w miejscach gdzie występuje chodnik należy wykonać o szer. 3,50 m z kostki betonowej typu „POLBRUK” na podsypce piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm.

Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne należy wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 18 cm wg KPED: 03.82, 03.83, 03.85, 03.86.

Zjazdy w km 1+000,4; 1+796,7; 1+844 należy wykonać z betonu asfaltowego o grub. 4 cm.

Zjazd na drogę boczną w km 6+318,5 należy wykonać z betonu asfaltowego (4+4 cm) na podbudowie z kryszywa naturalnego o grub. 30 cm. Pod wlotką należy wykonać przepust o średnicy 60 cm i długości 12,00 m w murkach czołowych.

Zjazd na drogę boczną w km 8+381 wg KPED 03.85. należy wykonać z brukowca na podbudowie z kruszywa naturalnego o grub. 18 cm.

4.0. Uzbrojenie techniczne

Wszystkie elementy naziemne sieci podziemnych (studzienki, wpusty, zasuwy, sączki węchowe, itp.) należy wyregulować wysokościowo do projektowanego terenu.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi zamieszczonymi w początkowej części opracowania.

4.1. Odwodnienie

W terenie zabudowanym miasta Siemiatycze odwodnienie nawierzchni będzie następować poprzez odprowadzenie wód opadowych poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Poza terenem zabudowanym miasta Siemiatycze odwodnienie nawierzchni powierzchniowe poprzez odprowadzenie wód do rowów przydrożnych.

W ciągu drogi występuje kilka przepustów, które wymagają przeprowadzenia następujących robót naprawczo – konserwacyjnych:

- przepust żelbetowy rurowy  2x100 cm w murkach czołowych w km 1+643 – oczyścić do 30% obj.,

- przepust żelbetowy rurowy  60 cm w murkach czołowych w km 4+148 – oczyścić do 20% obj.,

- przepust żelbetowy rurowy  60 cm w km 5+125,4 – oczyścić do 30% obj. oraz dobudować murki czołowe,

- przepust żelbetowy rurowy  80 cm w km 6+288 – oczyścić do 10% obj., naprawić 5 kręgów (2,50m) z lewej strony z uwagi na zapadnięcia oraz dobudować murki czołowe,

- przepust żelbetowy rurowy  80 cm w km 8+664,5 – do oczyścić do 50% obj. oraz dobudować murki czołowe.

W km 8+339,5 występuje most żelbetowy jednoprzęsłowy na rzece Moszczonka.

W km 8+303,80 po lewej stronie drogi projektuje się ściek podchodnikowy wg KPED 01.30 oraz ściek skarpowy wg KPED 01.11.

Odcinki poboczy, skarp i rowów przydrożnych, które wymagają oczyszczenia z krzaków:

- prawa strona drogi:

- od 1+057 do km 1+630,

- od km 2+490 do km 3+965,

- od km 5+170 do km 5+260,

- od km 6+325 do km 6+424,

- lewa strona drogi:

- od km 1+004 do km 1+604,

- od km 2+490 do km do km 3+960,

4.2. Skrzyżowanie z torami kolejowymi

W ramach przebudowy skrzyżowania będą wykonane następujące roboty:

- jezdnia szerokość 9,00 m (3 płyty po 3,00 m),

- oznakowanie pionowe przejazdu z wykorzystaniem istniejących znaków.

Spadek poprzeczny jezdni w odległości 4,0 m od skrajnej szyny dostosowany jest do pochylenia podłużnego toru i wynosi 0,34%. Kąt przecięcia projektowanej drogi z torami kolejowymi wynosi 77,6o. Projektowane spadki podłużne drogi na skrzyżowaniu z torami kolejowymi wynoszą odpowiednio 0,99% i 2,48%.

Wszystkie roboty na przejeździe będą wykonywane przez odpowiednie służby kolejowe na zlecenie i koszt inwestora. wykonanie w/w robót spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 144 z dnia 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie Dz. U. Nr 33 z dnia 20.03.1996 r.

- Zagadnienie własności gruntów i zadrzewienia

Projektowana droga powiatowa nie mieści się w istniejących liniach rozgraniczających i zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu. Należy pozyskać część działki o nr ewidencyjnym 468 (patrz. rys. nr 1/15)  - jest to zalegalizowanie istniejącego stanu, ponieważ istniejący korpus drogi jest częściowo położony na terenie tej działki. Lokalizacja projektowanej drogi nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

- Nr ewidencyjne działek na których położona jest inwestycja:

- Na terenie miasta Siemiatycze (ul. Wysoka): 592/3; 592/1; 2401; 578/2.

- Na terenie gminy Siemiatycze: 328; 111/1; 111/2.

Na terenie gminy Nurzec Stacja: 469; 468; 471; 262; 370; 393.

Na terenie gminy Mielnik: 24.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac drogowych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi ponieważ,  będą zmierzały do nadania stabilności korpusowi drogi i ograniczą się do poszerzenia  istniejącego nasypu drogowego. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. Po przebudowie drogi poprawi się natomiast bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego; zmniejszy się poziom wibracji, hałasu i  zapylenia, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka lub jakości środowiska, powodują szkodę w dobrach materialnych oraz dobrach kultury, pogarszają walory estetyczne środowiska.

- Repery wysokościowe

Wysokości reperów roboczych:

rep. 1 – 143,689 – Reper państwowy ścienny (Ał 3293) - budynek przy ul. Wysokiej 15,

rep. 2 – 150,20 – góra betonowego słupka granicznego w km 7+367 – lew strona drogi,

rep. 3 – 142,83 – pkt. osnowy III klasy o nr 1073 położony w poboczu jezdni brukowej przy posesjo nr 6 w Grabarce,

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Nie zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy z uwagi na to, iż w ramach budowy drogi powiatowej nr 1762B nie występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

- Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek na których jest projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich

- Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

- Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1762B należy prowadzić pod ruchem – etapowo - zawsze zajmując tylko jedną połowę istniejącej jezdni. Miejsce robót należy wygrodzić zaporami U-51 i tablicą kierującą U-53 i umieścić na nich światła ostrzegawcze U-57a barwy żółtej. Prędkość na drodze w rejonie prowadzonych prac należy ograniczyć do 40 km/h. Oprócz powyższego należy także ustawić znaki informujące o prowadzonych robotach drogowych oraz o zwężeniu jezdni.

Początek wykopów należy zabezpieczyć usypaną poprzecznie pryzmą ziemi pochodzącą z wykopu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w rejonie placu budowy bezpiecznych przejść dla pieszych, a dla mieszkańców bezpiecznego dojścia do swoich posesji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i osobom wykonującym roboty, wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.

W pobliżu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego: studnie i zasuwy wodociągowe, zasuwy gazowe, hydranty i studnie telekomunikacyjne, roboty należy prowadzić tak, aby nie spowodować uszkodzeń wymienionych urządzeń.

Przepisy dotyczące robót:

- BN-72/8932-01				Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-86/B-02480				Grunty budowlane.

- PN-76/B-06714/00			Kruszywa mineralne.

4. PN-S- 96025 2000 			Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

5. PN-S-06102 1997		Drogi samochodowe.  Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Białystok, kwiecień 2004 r.

mgr inż. Grzegorz Ciurla