Załącznik  B_1

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W M. PERLEJEWO

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE

Zadanie I:  Przebudowa mostu ( na rzece Pełchówce ) wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk – Perlejewo – Granne

| Lp. | Numer | Wyszczególnienie elementu | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SST | Rozliczeniowego | nazwa | ilość | zł |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | D.M.00.00.00 | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. projektu rusztowań, montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas remontu mostu | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 2. | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| 3. | D.01.02.02.11 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. w-wy 15cm | m2 | 215,00 |  |  |
| 4. | D.01.02.02.12 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, śr. grubość warstwy 15cm | m2 | 39,00 |  |  |
| 5. | D.01.02.04.22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 125,00 |  |  |
| 6. | D.01.02.04.25 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 84,20 |  |  |
| 7. | D.01.02.04.55 | Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych | m | 39,90 |  |  |
| 8. | D.01.02.04.77 | Rozbiórki obiektów mostowych | m3 | 15,60 |  |  |
| 9. | M.11.01.01 | Wykopy pod ławy | m3 | 109,60 |  |  |
| 10. | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 94,30 |  |  |
| 11. | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A III (BSt500S) | kg | 11 300,00 |  |  |
|  |  | Nadbeton, dźwigar, wspornik | kg | 5 469,00 |  |  |
|  |  | Kapy chodnikowe na obiekcie | kg | 1 227,00 |  |  |
|  |  | Kapy chodnikowe na dojazdach | kg | 774,00 |  |  |
|  |  | Płyty przejściowe | kg | 3 830,00 |  |  |
| 12. | M.13.01.01 | Beton fundamentów klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu | m3 | 37,10 |  |  |
| 13. | M.13.01.05 | Beton ustroju niosącego klasy B 35 W8 F150 w elementach o grubości < 60cm | m3 | 30,30 |  |  |
| 14. | M.13.02.01 | Beton klasy B15 w deskowaniu | m3 | 23,60 |  |  |
| 15. | M.15.01.02 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno | m2 | 78,20 |  |  |
| 16. | M.15.02.01 | Papy asfaltowe i smołowe na tkaninach lub foliach o grubości > 0,5cm | m2 | 287,70 |  |  |
| 17. | M.16.01.02 | Sączki dla odwodnienia izolacji | szt. | 8,00 |  |  |
| 18. | M.16.01.03 | Dreny dla odwodnienia izolacji | m2 | 16,03 |  |  |
| 19. | M.17.01.01 | Łożyska styczne | szt | 4,00 |  |  |
| 20. | M.18.01.01 | Dylatacje bitumiczne | m | 19,20 |  |  |
| 21. | M.19.01.01. | Krawężnik mostowy kamienny 20x20 cm | m | 52,00 |  |  |
| 22. | M.19.01.03. | Barieroporęcze na obiektach mostowych | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 23. | M.20.01.04 | Instalacja urządzeń obcych - elementy podwieszenia rury telekomunikacyjnej | kpl | 1,00 |  |  |
| 24. | M.20.01.08 | Wiercenie otworów i montaż kotew zespalających | m | 169,90 |  |  |
| 25. | M.20.01.09 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | m2 | 537,00 |  |  |
| 26. | M.20.01.10 | Chodniki z żywic na obiektach mostowych | m2 | 67,20 |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDU DO MOSTU W M. PERLEJEWO

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1700B BRAŃSK - PERLEJEWO – GRANNE

Zadanie I:  Przebudowa mostu ( na rzece Pełchówce ) wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo      w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk – Perlejewo – Granne

| Lp. | Numer | Wyszczególnienie elementu | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość robót zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SST | Rozliczeniowego | nazwa | ilość | zł |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | D.04.03.01.12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 82,60 |  |  |
| 28. | D.04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 82,60 |  |  |
| 29. | D.05.03.05.27 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, grubość warstwy 5cm | m2 | 82,60 |  |  |
| 30. | D.05.03.07.13 | Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwy 4cm | m2 | 82,60 |  |  |
| 31. | D.06.01.01.42. | Umocnienie stożków płytami eko na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 129,30 |  |  |
| 32. | D.07.05.01.12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych | m | 112,00 |  |  |
| 33. | D.08.02.02.11 | Ułożenie chodników z kostki betonowej o grub. 8cm, prostokątnej | m2 | 27,70 |  |  |
| 34. | D.08.03.01.12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm | m | 15,40 |  |  |
| 35. | D.08.05.01. | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych | m | 16,80 |  |  |
| 36. | D.10.02.01.21 | Wykonanie schodów prefabrykowanych na skarpach nasypów i przekopów | m | 9,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT .......... % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  |  |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |
| Słownie : .................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …............................................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |