PRZEDMIAR

Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej

w rejonie parkingu (branża drogowa)

Strona 1z 2

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0+000 - 0+096 | km | 0,096 |
|  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie w gr. kat. III |  |  |
| 2 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 20,11 |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km (odkład) |  |  |
| 3 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi wg tabeli 182,97m3+9,00m3 ( poczystka rowu odpływowego od studni chłonnej na długości 30m )=191,97m3 | m3 | 191,97 |
|  | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów |  |  |
| 4 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów mechaniczne, grunt kat. III-IV, z transportem urobku na nasyp samochodami odl. 1 km. wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 20,13 |
|  | D.03.02.01 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami |  |  |
| 5 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe przy przykanaliku fi 30cm, z bloczków betonowych 25x14x25cm. wymiary;1,00m*1,20m*1szt=1,20m2 | m2 | 1,20 |
|  | D.03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych |  |  |
| 6 | D.03.02.01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 1,00m*1,00m*1,20m*1szt. = 1,20m3 | m3 | 1,20 |
| 7 | D.03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm 0,05m3/szt. * 1szt. = 0,05m3 | m3 | 0,05 |
| 8 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1,00 |
|  | D.03.02.01 | Wykonanie studni chłonnej |  |  |
| 9 | D.03.02.01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV 3,14*1m*1m*2,00m(średnia głębokość)=6,28m3*1szt.=6,28m3 | m3 | 6,28 |
| 10 | D.03.02.01 | Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | szt | 1,00 |
|  | D.03.02.01 | Wykonanie przykanalików z rur PCV fi30cm |  |  |
| 11 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm o dł. 7,00m+1,0m = 8,0m | m | 8,00 |
|  | D.03.02.01 | Przebudowa linii wodociągowych. |  |  |
| 12 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych. patrz :projekt zagospodarowania terenu. | szt | 1,00 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 30 cm |  |  |
| 13 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników pod parking i dr. dojazdową 8,0m*6,0m=48,0m2+10,0m2 ( łuki ) = 58,00m2 5,0m*3,50m = 17,50m2 59,0m*7,5m = 442,50m2 20,0m*7,5m = 150,00m2 4,0m*6,0m=24,0m2+10,0m2(łuki)=34,00m2 pod chodnik 82,0m*0,5m = 41,0m2+4,0m2(łuk) = 45,00m2 pod poszerzenie rozjazdu bitumicznego 10,00m2 | m2 | 757,00 |

PRZEDMIAR

Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej

w rejonie parkingu (branża drogowa)

Strona 2z 2

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 14 | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm | m2 | 757,00 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 15 | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 | 757,00 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm na ruch KR1 |  |  |
| 16 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poszerzenie krzywizn istniejącego rozjazdu: 10,00m2 | m2 | 10,00 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp |  |  |
| 17 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp i trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm . 60,0m*4,0m = 240,0m2+20,0m*4,0m = 80,0m2 =320,00m2 | m2 | 320,00 |
|  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe |  |  |
| 18 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 82,0m + 13,0m + 8,0m + 12,0m + 60,0m + 60,0m + 10,0m + 20,0m + 20,0m + 20,0m + 10,0m + 10,0m = 325,00m | m | 325,00 |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych gr. 6cm |  |  |
| 19 | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 82,0m * 0,5m = 41,0m2 + 4,0m2 (łuk) = 45,00m2 | m2 | 45,00 |
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe |  |  |
| 20 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: wjazd i wyjazd z parkingu. | m | 20,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2012-08-07 |  |  |  |  |