PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi powiatowej nr 1716 B Żerczyce – Zabłocie – Makarki , odcinek Żerczyce – Zabłocie  w km 2+200 – 3+120

| lp. | ogólnej specyfikacji technicznej roboty podstawowej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| # D-01.01.01 |  | ## Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym. | [km] | 0,920 |
| 2 | D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . | ryczałt | 1 |
| # D-02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| # D-02.01.01 |  | Wykonanie wykopów |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) Wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II - zużycie na miejscu 215,80 m3 – 138,00 m3 ( ujęto w poz. 4 jako wykopy pod pobocze , grunt silnie zakrzaczony ) | [m3] | 77,80 |
| 4 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odległości do 6 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 144,22 m3 + 138,00 m3 ( miejsce na pospółkę gr. 5 cm na pobocze ) = 282,22 m3 ( na odkład ) | [m3] | 282,22 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| # D-03.01.00 |  | # Przepusty pod koroną drogi |  |  |
| 5 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami z bloczków z betonu o wymiarach 25 x 25 x 14 cm 1. przy istniejącym przepuście Ø 80 cm w km 2+705 1,40 m x 2,40 m x 0,25 m x 2 szt = 1,68 m3 | [m3] | 1,68 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
| D-04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w km 2+200 – 3+120 920,00 m x 5,20 m = 4 784,00 m2 rozjazd do m. Zabłocie ( koniec trasy ) : 50,00 m2 Razem : 4 834,00 m2 | [m2] | 4 834,00 |
| D-04.03.02 |  | Skropienie |  |  |
| 7 | D-04.04.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 920,00 m x 5,00 m = 4 600,00 m2 rozjazd do m. Zabłocie ( koniec trasy ) : 50,00 m2 Razem : 4 650,00 m2 | [m2] | 4 650,00 |
| D-04.04.01 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 8 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna grubości 5 cm - pobocza 2+200 – 3+120 920,00 m x 1,50 m x 2 str = 2 760,00 m2 | [m2] | 2 760,00 |
| D-04.08.05 |  | Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie |  |  |
| 9 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z dodatkiem 35 % kruszywa łamanego 433,00 m3 ; rozjazd do m. Zabłocie ( koniec trasy ) : 10,00 m3 | [m3] | 443,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi powiatowej nr 1716 B Żerczyce – Zabłocie – Makarki , odcinek Żerczyce – Zabłocie  w km 2+200 – 3+120

| lp. | ogólnej specyfikacji technicznej roboty podstawowej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 10 | D-05.03.05b kalkulacja własna | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm . w km 2+200 – 3+120 920,00 m x 5,10 m = 4 692,00 m2 rozjazd do m. Zabłocie ( koniec trasy ) : 50,00 m2 Razem : 4 742,00 m2 | [m2] | 4 742,00 |
| 11 | D-05.03.05a kalkulacja własna | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm . w km 2+200 – 3+120 920,00 m x 5,00 m = 4 600,00 m2 rozjazd do m. Zabłocie ( koniec trasy ) : 50,00 m2 Razem : 4 650,00 m2 | [m2] | 4 650,00 |
| # D-06.00.00 |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| # D-06.01.01 |  | ## Umocnienie powierzchniowe skarp , rowów i ścieków |  |  |
| 12 | D-06.01.01 | ## Ręczne plantowanie ( obrobienie na czysto ) skarp i dna wykopów i korony nasypów wg. tabeli plantowania : 2 550,00 m2 | [m2] | 2 550,00 |
| # D-06.04.01 |  | ## Rowy |  |  |
| 13 | D-06.04.01 | ## Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 80 cm ## z namułu , grubość namułu do 50 % jego średnicy ## - przy wylocie przepustu Ø 80 cm w km 2+705 | [m] | 10,00 |
| 14 | D-06.04.01 | ## Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 40 cm 2 x 920,00 = 1 840,00 m | [m] | 1 840,00 |
| # D-07.00.00 |  | ## OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| # D-07.02.01 |  | ## Znaki drogowe pionowe |  |  |
| 15 | D-07.02.01 | ## Ustawienie słupków z rur stalowych ø70 mm wraz z przymocowaniem do ustawionych słupków, znaków zakazu , nakazu , ostrzegawczych , informacyjnych o pow. do 0,30 m2 - folia odblaskowa kpl. = słupek z rury stalowej ø70 mm + tarcza znaku | [kpl.] | 4 |
| 16 | D-07.02.01 | ## Ustawienie tablic pamiątkowych na słupkach z rur stalowych ø70 mm . kpl. = słupek z rury stalowej ø70 mm + tarcza tablicy pamiątkowej | [kpl.] | 2 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2013-06-28 |  |  |  |  |