## B_1 - Zadanie I

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego, o dł. 1,200 km

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Element nr 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM |  |  |
| 1 | 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+000 - 1+200 | km | 1,200 |
|  | D.01.02.01 | Element nr 1.2. KARCZOWANIE DRZEW |  |  |
| 2 | 2 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pnia 40 cm, grunt kat. I-II km 0+095,50 str.P , z wywiezieniem karpiny. | szt. | 1,00 |
|  | D.01.02.02 | Element nr 1.3. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM |  |  |
| 3 | 3 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm. Zgodnie z tab. Nr 3 3026,00 m2 , humus na zjazdach 75,00 m2 RAZEM 3101,00 m2 x 0,20 m = 620,20 m3 | m3 | 620,20 |
| 4 | 4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - odwóz humusu 3101,00x0,20=620,20 m3 | m3 | 620,20 |
|  | D.01.02.04 | Element nr 1.4. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG |  |  |
| 5 | 5 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). Rozbiórka ręczna - zgodnie z zał. Nr 7 - 197,00 m2 | m2 | 197,00 |
| 6 | 6 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych sześciokątnych z odwiezieniem materiału z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). Grubość płyt 15 cm - zgodnie z zał. Nr 7 - 279,50 m2 | m2 | 279,50 |
| 7 | 7 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). Wymiary płyt 35x35x5 cm zgodnie z zał. Nr 7 - 1427,50 m2 | m2 | 1 427,50 |
| 8 | 8 | Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa , zgodnie z zał. Nr 7 - 545,50 m | m | 545,50 |
| 9 | 9 | Rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). krawężniki 20x30: zgodnie z zał. Nr 7 - 308,50 m | m | 308,50 |
| 10 | 10 | Rozebranie krawężników beton. 15x30 cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ) - podsypka cementowo-piaskowa - zgodnie z zał. Nr 7 - 1 592,50 m | m | 1 592,50 |
| 11 | 11 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki ( nieuszkodzone elementy z rozbiórki odwieźć na plac PZD Siemiatycze ). Rozbiórka ręczna , zgodnie z zał. Nr 7 - 2158,50 m2 | m2 | 2 158,50 |
| 12 | 12 | Rozebranie nawierzchni z betonu i bitumicznej z odwiezieniem materiału z rozbiórki. Rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 15 cm - zgodnie z zał. Nr 7 - 212,00 m2 | m2 | 212,50 |
| 13 | 13 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki | m | 30,00 |
|  | D.02.00.00 | Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Element nr 2.1. WYKONANIE WYKOPÓW |  |  |
| 14 | 14 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV , zgodnie z zał Nr 2 - 179,00 m3 | m3 | 179,00 |
| 15 | 15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t - wykop pod zjazdy , zgodnie z zał Nr 7 - 93,70 m3 | m3 | 93,70 |
| 16 | 16 | Plantowanie( obrobienie na czysto ) powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III zgodnie z zał. Nr 4 - 1075,00 m2 | m2 | 1 075,00 |
|  | D.02.03.01 | Element nr 2.2 WYKONANIE NASYPÓW |  |  |
| 17 | 17 | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzącego z wykopów. zgodnie z zał. Nr 2 z wykopów - 179,00 m3 zgodnie z zał. Nr 2 z dokopu - 517,50 m3 , na zjazdach - 39,40 m3 RAZEM: 735,90 m3 | m3 | 735,90 |
| 18 | 18 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km - dokop. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t zgodnie z zał. Nr 2 - 517,50 m3 zgodnie z zał. Nr 7 nasyp na zjazdach - 39,40 m3 RAZEM 556,90 m3 | m3 | 556,90 |
| 19 | 19 | Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III , zgodnie z zał. Nr 4 - 606,00 m2 | m2 | 606,00 |
| 20 | 20 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t. Dokop na uzupełnienie poboczy, wraz z wbudowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem warstwy. | m3 | 63,72 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego, o dł. 1,200 km

| Lp. | Nr SST pozycja przedmiaru | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.04.00.00 | Element nr 3. PODBUDOWY |  |  |
|  | D.04.03.01 | Element nr 3.1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |
| 21 | 21 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum - przed ułożeniem w-wy wyrównawczej istn, naw. km 0+000-1+200 7158,00 m2 - przed ułożeniem w-wy ścieralnej istn, naw. km 0+000-1+200 7158,00 m2 drogi boczne (zał. Nr 7) 255,50 m2 RAZEM 14571,50 m2 | m2 | 14 571,50 |
| 22 | 22 | Skropienie bitumem nawierzchni drogowych. - na poszerzeniach 112,50 m2 , - przed ułożeniem w-wy wyrównawczej - emulsja średniorozpadowa 7158,00 m2 - przed ułożeniem w-wy ścieralnej - emulsja szybkorozpadowa 7158,00 m2 - na poszerzeniach 112,50 m2 - na drogach bocznych 255,50 m2 RAZEM 14796,50 m2 | m2 | 14 796,50 |
|  | D.04.04.01 | Element nr 3.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO |  |  |
| 23 | 23 | Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm zgodnie z zał. Nr 7 pod zjazdy - 602,00 m2 | m2 | 602,00 |
|  | D.04.04.02 | Element nr 3.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |
| 24 | 24 | Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach jezdni. Warstwa dolna grubości 20 cm zgodnie z zał. Nr 5 na poszerzeniach - 112,50 m2 | m2 | 112,50 |
|  | D.04.08.01 | Element nr 3.4. WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ |  |  |
| 25 | 25 | Wyrównanie istniejącej podbudowy - betonem asfaltowym mieszanką typu AC 16P 50/70, w tym na poszerzeniach. Mieszanka wbudowana mechanicznie. zgodnie z zał. Nr 6 380,83x2,50 = 952,075 t | t | 952,075 |
|  | D.05.00.00 | Element nr 4. NAWIERZCHNIE |  |  |
|  | D.05.03.05 | Element nr 4.1 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |
| 26 | 26 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 7158,00+255,50 = 7413,50 m2 | m2 | 7 413,50 |
|  |  | Element nr 5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.03.01.03 | Element nr 5.1. CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH |  |  |
| 27 | 27 | Oczyszczenie przepustów z namułu o średnicy 0.40 m. Zgodnie z zał. Nr 7 – 10,00 m | m | 10,00 |
| 28 | 28 | Oczyszczenie przepustu z namułu o średnicy 0.6 m. Zgodnie z zał. Nr 7 – 229,00 m. | m | 29,00 |
|  | D.03.02.01.A | Element nr 5.2 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEN PODZIEMNYCH |  |  |
| 29.1 | 29.1 | Regulacja pion. studzienek, urządzeń podziemnych + naprawy urządzeń z betonu. Regulacja pionowa pokryw studzienek dla urządzeń podziemnych. - wpusty uliczne ( kratki ściekowe ) 36 szt. - pokrywy studni rewizyjnych na kanale deszczowym – 21 szt. Łącznie : 57 szt. | szt. | 57,00 |
| 29.2 | 29.2 | Regulacja pion. studzienek, urządzeń podziemnych + naprawy urządzeń z betonu. Regulacja pionowa pokryw studzienek dla urządzeń podziemnych. - pokrywy zaworów wodociągowych 53 szt. - pokrywy studni rewizyjnych na kanale sanitarnym – 39 szt - pokrywy studni teletechnicznych 11 szt. - pokrywy zaworów gazowych 2 szt Łącznie : 105 szt. | szt. | 105,00 |
|  | D.06.01.01 | Element nr 5.3 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW |  |  |
| 30 | 30 | Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zgodnie z zał. Nr 7 22,00 m2 | m2 | 22,00 |
|  | D.06.02.01 | Element nr 5.4 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |  |
| 31 | 31 | Podbudowy z kruszyw naturalnych pod przepusty pod zjazdami. Warstwa dolna grubości 20 cm zgodnie z zał. Nr 7 - 11x7,50x0,70=57,75 m2 | m2 | 57,75 |
| 32 | 32 | Przepusty z rur hdpe pod zjazdami o średnicy 400mm - zgodnie z zał. Nr 7 11x7,50=82,50 m | m | 82,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego, o dł. 1,200 km

| Lp. |  | Nr SST pozycja przedmiaru |  | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | D.07.00.00 |  | Element nr 6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
|  |  | D.07.01.01 |  | Element nr 6.1 OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |
| 33 |  | 33 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - linia P-4 80x0,24=19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 34 |  | 34 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie malowane mechanicznie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. - linia P-10 72x0,50=36,00 m2 , linia P-12 30,50x0,50=15,25 m2 RAZEM: 51,25 m2 | m2 | 51,25 |
|  |  | D.07.02.01 |  | Element nr 6.2 OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |
| 35 |  | 35 |  | Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów - zgodnie z projektem org. ruchu | szt | 28,00 |
| 36 |  | 36 |  | Rozebranie słupków do znaków - zgodnie z projektem org. ruchu | szt | 24,00 |
| 37 |  | 37 |  | Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm - zgodnie z projektem organizacji ruchu | szt | 30,00 |
| 38 |  | 38 |  | Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3m2 - zgodnie z projektem organizacji ruchu | szt | 73,00 |
|  |  | D.07.06.02 |  | Element nr 6.3 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH |  |  |
| 39 |  | 39 |  | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem typu olsztyńskiego. str. P km 0+904,50-0+914,50 , str. L KM 0+906-0+916 ; RAZEM 20,00 m | m | 20,00 |
|  |  | D.08.00.00 |  | Element nr 7. ELEMENTY ULIC |  |  |
|  |  | D.08.01.01 |  | Element nr 7.1 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM |  |  |
| 40 |  | 40 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wym.15x30 cm wraz ławą i oporem z betonu. 1461,50+592,50=2054,00 m | m | 2 054,00 |
|  |  |  |  | Razem wartość elementu nr 7.1 |  |  |
|  |  | D.08.02.02 |  | Element nr 7.2. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |
| 41 |  | D-05.03.23 41 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem - zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach 1534,90 m2 | m2 | 1 534,90 |
| 42 |  | 42 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zgodnie z zał. Nr 7 3230,70 m2 | m2 | 3 230,70 |
|  |  |  |  | Razem wartość elementu nr 7.2 |  |  |
|  | D.08.03.01 |  |  | Element nr 7.3 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM i 30x8 CM |  |  |
| 43 | 43 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm , podsypka piaskowa, spoiny wypełnione piaskiem - zgodnie z zał. Nr 7 1926,50 m | m | 1 926,50 |
| 44 | 44 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm , podsypka piaskowa, spoiny wypełnione piaskiem, zgodnie z zał. Nr 7 1131,50 m | m | 1 131,50 |
|  |  |  |  | Razem wartość elementu nr 7.3 |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość elementu nr 7 |  |  |
|  | D.09.01.01 |  | Element nr 8. ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |
| 45 | 45 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-II, uprawa ręczna z nawożeniem |  | m2 | 864,00 |
|  |  |  | Element nr 9. INNE ROBOTY |  |  |  |
| 46 | 46 |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( 1 kpl. w 4 egz. ) |  | kpl. | 1 |
| Sporządził: Sprawdził i zatwierdził: Siemiatycze 2014-01-10 |  |  |  |  |  |  |