PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716B Żerczyce – Zabłocie – Makarki

odcinek Żerczyce – Zabłocie w km rob. 3+120 – 3+920

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 3+120 – 3+920 | km | 0,80 |
|  | D.01.02.01 | Karczowanie drzew |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem ( uprzątnięciem karpin ) | szt. | 32 |
| 3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem ( uprzątnięciem karpin ) | szt. | 26 |
|  | D.01.03.25 | Karczowanie krzaków i podszycia |  |  |
| 4 | D.01.03.25 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni wraz z karczowaniem i wywozem pni ( w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi ) z uprzątnięciem gałęzi - przyjęto szacunkowo | ha | 0,03 |
|  | D.01.02.00 | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |
| 5 | D.01.02.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład poza pas drogowy: w km. rob. 3+120 - 3+920; 800,00m ; 800,00m*1,50m*2str. = 2400,00m2*0,15m =360,00m3 | m2 | 2 400,00 |
|  | D.02.01.01 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne |  |  |
| 6 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi - wg. robót ziemnych | m3 | 375,30 |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km (odkład) |  |  |
| 7 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi - wg. tabeli robót ziemnych | m3 | 1 095,37 |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 21-30 cm |  |  |
| 8 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km rob. 3+120 - 3+150; 30,00m*5,30m = 159,00m2 , zjazdy bitumiczne: 70,00m2 | m2 | 229,00 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 9 | D.04.04.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10 cm w km rob. 3+120 - 3+150; 30,00m*5,20m = 156,00m2 ; zjazdy bitumiczne: 70,00m2 | m2 | 226,00 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 10 | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm w km rob. 3+120 - 3+150; 30,00m*5,30m = 159,00m2 , zjazdy bitumiczne: 70,00m2 | m2 | 229,00 |
|  | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |  |  |
| 11 | D.04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem 35% kruszyw łamanych zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 23cm w km rob. 3+150 - 3+920; 770,00m*5,30m = 4081,00m2 ; Razem: 4081,00m2*0,23m (średnio) = 938,63m3 | m3 | 938,63 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 5 cm |  |  |
| 12 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) km rob. 3+120 - 3+920; 800,00m*5,10m = 4080,00m2 zjazdy bitumiczne: 70,00m2 | m2 | 4 150,00 |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm |  |  |
| 13 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w km rob. 3+120 - 3+920; 800,00m*5,00m = 4000,00m2 , zjazdy bitumiczne: 70,00m2 | m2 | 4 070,00 |
|  | D.05.03.05 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej. |  |  |
| 14 | D.05.03.05 | Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitum. na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km | m | 5,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716B Żerczyce – Zabłocie – Makarki

odcinek Żerczyce – Zabłocie w km rob. 3+120 – 3+920

| Lp. | Nr SST | Nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 15 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z pospółki z dodatkiem 35% kruszywa łamanego gr. 10cm zagęszczane mechanicznie w km rob. 3+120 - 3+920; 800,00m*1,50m = 1200,00m2 , zjazdy:363,00m2 | m2 | 1 563,00 |
|  | D.06.01.01 | Umocnienie skarp |  |  |
| 16 | D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III wg. tabeli robót ziemnych : 5176,01m2+925,87m2 = 6101,88m2 | m2 | 6 101,88 |
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 17 | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II fi 40 cm (pod zjazdami) 103,50m*0,60*0,80 = 49,68m3 | m3 | 49,68 |
| 18 | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm wraz z późniejszym zasypaniem - wg wykazu | m | 103,50 |
| 19 | D.06.02.01 | Rury pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe stabilizowane cementem w ilości 150,0kg/m3 gr. 10cm fi 40cm: 103,50,00mx0,44x0,12 = 5,46m3 | m3 | 5,46 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu |  |  |
| 20 | D.03.01.01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na zaprawie cementowej . Umocnienie wlotu i wylotu przepustów ścianka czołowa przy zjazdach: 12szt.*3,00m*2str. = 72,00m2 | m2 | 72,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
| 21 |  | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2,00 |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |
| 22 |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-04-16 |  |  |  |  |