PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.03.02 |  | ## Skropienie |  |  |
| 1. | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | [m2] | 5 970,00 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 2. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej przyjęto grubość wyrównania : 3 cm przyjęto ciężar objętościowy mieszanki : 2,45 t/m3 droga nr 1781B Mielnik - Sutno – Niemirów 20,00 x 2,50 x 0,06 + 60,00 x 5,50 x 0,03 = 12,90 m3 12,90 m3 x 2,45 t/m3 = 31,61 t | [t] | 31,61 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | # Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej droga nr 1781B Mielnik - Sutno – Niemirów 60,00 x 5,50 = 330,00 m2 | [m2] | 330,00 |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej droga nr 1786B Mielnik – Wajków w ok. m. Wajków 200,00 x 5,00 + 100,00 x 5,00 + 30,00 x 5,00 = 1 650,00 m2 droga nr 1781B Mielnik - Sutno – Niemirów (100,00 + 100,00 + 50,00 + 94,00 + 110,00 + 35,00 + 155,00 ) x 5,00 = 644,00 x 5,00= = 3 220,00 m2 Razem : 4 870,00 m2 | [m2] | 4 870,00 |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej droga nr 1781B Mielnik - Sutno – Niemirów 140,00 x 5,50 = 770,00 m2 | [m2] | 770,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2014-06-03 |  |  |  |  |