Zadanie 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 1729B, na terenie gminy Siemiatycze

| lp. |  | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.03.01 |  |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 1. |  | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie 111,00 m x 1,00 m x 2 str. = 222,00 m2 100,00 m x 1,00 m x 2 str. = 200,00 m2 | [m2] | 422,00 |
| # D-04.03.02 |  |  | ## Skropienie |  |  |
| 2. |  | D-04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 111,00 m x 5,50 m = 610,50 m2 100,00 m x 5,50 m = 550,00 m2 Razem : 1 160,50 m2 | [m2] | 1 160,50 |
| # D-04.08.01 |  |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 3. |  | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej 100,00 m x 2,75 m = 275,00 m2 wyrównanie prawej połówki jezdni przyjęto grubość wyrównania szacunkowo : 3 cm 275,00 m2 x 0,03 m x 2,45 t/m3 = 20,21 t | [t] | 20,21 |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 4. | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 111,00 m x 5,50 m = 610,50 m2 100,00 m x 5,50 m = 550,00 m2 Razem : 1 160,50 m2 | [m2] | 1 160,50 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2015-06-12 |  |  |  |  |  |