# DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do

- CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 1.1.1.1	1.2.2.6 BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1.1.1.1	1.1.6.2

    - D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1.1.1.1	1.1.1.1

    - D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków	1.1.2.1	1.1.2.9

    - D-01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu i darniny	1.1.3.1	1.1.3.2

1.1.4 D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe	1.1.4.1	1.1.4.7

    - D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebu- dowie dróg

1.1.5.1	1.1.5.1

    - D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych	1.1.6.1	1.1.6.2 1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	1.2.1.1	1.2.2.6

1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów	1.2.1.1	1.2.1.2

1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów	1.2.2.1	1.2.2.6

- CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG	2.1.1.1	2.7.1.9

2.1 D-03.00.00  ODWODNIENIE	2.1.1.1	2.1.1.8

2.1.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa	2.1.1.1	2.1.1.8

2.2 D-04.00.00 PODBUDOWY	2.2.1.1	2.2.2.1

    - D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  2.2.1.1	2.2.1.1

    - D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	2.2.2.1	2.2.2.1 2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE	2.3.1.1	2.3.4.1

2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa	2.3.1.1	2.3.1.1

    - D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrów- nawcza

2.3.2.1	2.3.2.2

    - D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	2.3.3.1	2.3.3.1

    - D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękania- 2.3.4.1	2.3.4.1 mi odbitymi

2.4 D-06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE	2.4.1.1	2.4.2.1

    - D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków	2.4.1.1	2.4.1.3

    - D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami	2.4.2.1	2.4.2.1

2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RU- CHU

2.5.1.1	2.5.1.3

2.5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe	2.5.1.1	2.5.1.3

2.6 D-08.00.00   ELEMENTY ULIC	2.6.1.1	2.6.3.1

2.6.1 D-08.01.01b Krawężniki betonowe	2.6.1.1	2.6.1.1

2.6.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej	2.6.2.1	2.6.2.4

2.6.3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe	2.6.3.1	2.6.3.1

2.7 D-10.00.00  INNE	2.7.1.1	2.7.1.9

2.7.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne	2.7.1.1	2.7.1.9

- 1 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO- WĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1.1 |  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym 0,68975 | km km | 0,69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,69 |
| 1.1.2 |  | D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNNR 1 0103-02 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm (ma- teriał zamawiającego) 7 | szt. szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 1.1.2.2 | KNNR 1 0103-03 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm (ma- teriał zamawiającego) 7 | szt. szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 1.1.2.3 | KNNR 1 0103-04 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm (ma- teriał zamawiającego) 6 | szt. szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 1.1.2.4 | KNNR 1 0103-05 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm (ma- teriał zamawiającego) 7 | szt. szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 1.1.2.5 | KNNR 1 0103-06 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm (ma- teriał zamawiającego) 2 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 1.1.2.6 | KNNR 1 0103-07 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pow. 66 cm 7 | szt. szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 1.1.2.7 | KNNR 1 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | mp | 1,40 |  |
|  | 0107-01 |  |  |  |  |
|  |  | 7*0,20 | mp |  |  |
|  |  | 7*0,24 | mp | 1,68 |  |
|  |  | 6*0,30 | mp | 1,80 |  |
|  |  | 7*0,42 | mp | 2,94 |  |
|  |  | 2*0,58 | mp | 1,16 |  |
|  |  | 7*0,77 | mp | 5,39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,37 |
| 1.1.2.8 | KNNR 1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 1,19 |  |
|  | 0107-03 |  |  |  |  |
|  |  | 7*0,17 | mp |  |  |
|  |  | 7*0,42 | mp | 2,94 |  |
|  |  | 6*0,77 | mp | 4,62 |  |
|  |  | 7*1,25 | mp | 8,75 |  |
|  |  | 2*1,95 | mp | 3,90 |  |
|  |  | 7*2,62 | mp | 18,34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,74 |
| 1.1.2.9 | KNNR 1 0104-07 | Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o nor- malnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją 36,0 | szt. szt. | 36,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| 1.1.3 |  | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |
| 1.1.3.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załacznik Nr 4 6539,0 | m2 m2 | 6539,00 |  |

- 2 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 6539,00 |
| 1.1.3.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załacznik Nr 4 6539,0 | m2 m2 | 6539,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6539,00 |
| 1.1.4 |  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1.1.4.1 | KNR AT- | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m2 | 67,50 |  |
|  | 03 0102- | zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (materiał zama- |  |  |  |
|  | 01 | wiającego) |  |  |  |
|  |  | 67,5 | m2 |  |  |
|  |  | 112,5 | m2 | 112,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,00 |
| 1.1.4.2 | KNR AT- 03 0104- 01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją zjazdy 118,8 | m2 m2 | 118,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118,80 |
| 1.1.4.3 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją przepusty pod zjazdami 10,0 | m m | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 1.1.4.4 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu i płyt betonowych gr. 12 cm mechanicznie wraz z wywiezieniem i utylizacją 39,0 | m2 m2 | 39,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39,00 |
| 1.1.4.5 | KNNR 6 0805-05 analogia | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm na podsypce piaskowej (materiał do ponownego wbudowania) 29,0 | m2 m2 | 29,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,00 |
| 1.1.4.6 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (materiał zamawiającego) 10 | szt. szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 1.1.4.7 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków (materiał zamawiającego) 6 | szt. szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 1.1.5 |  | D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudo- wie dróg |  |  |  |
| 1.1.5.1 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A110PS pod dro- gami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 56,0 | m m | 56,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,00 |
| 1.1.6 |  | D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych |  |  |  |
| 1.1.6.1 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A83PS pod droga- mi i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 25,5 | m m | 25,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,50 |
| 1.1.6.2 | TP S.A.- 039 0303- 11 | Budowa rurociągu w wykopie wykonanym koparkami łyż- kowymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu 98,0 | m m | 98,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98,00 |
| 1.2 |  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNNR 1 0406-02 | Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzu- tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 764,09 | m3 m3 | 764,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 764,09 |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi na odkład Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 155,28 | m3 m3 | 155,28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155,28 |
| 1.2.2 |  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi - dowóz na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 974,95 | m3 m3 | 974,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 974,95 |
| 1.2.2.2 | KNR 2-01 0505-01 analogia | Ręczne schodkowanie skarp powierzchni gruntu rodzime- go kat.I-III Tabela powierzchni schodkowania skarp - Załącznik Nr 8 1792,2 | m2 m2 | 1792,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1792,20 |
| 1.2.2.3 | KNR 2-01 0313-01 | Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami sa- mowyładowczymi (kat.gr.I-II) 974,95 | m3 m3 | 974,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 974,95 |
| 1.2.2.4 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. | m3 | 764,09 |  |
|  | 0236-03 | I-III |  |  |  |
|  |  | 764,09 | m3 |  |  |
|  |  | 974,95 | m3 | 974,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1739,04 |
| 1.2.2.5 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów w gruntach kat.I-III Tabela powierzchni plantowania skarp - Załacznik Nr 5 2425,11 | m2 m2 | 2425,11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2425,11 |
| 1.2.2.6 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III Tabela powierzchni plantowania skarp - Załacznik Nr 5 3418,58 | m2 m2 | 3418,58 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3418,58 |
| 2 |  | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG |  |  |  |
| 2.1 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE |  |  |  |
| 2.1.1 |  | D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| 2.1.1.1 | KNR AT- 03 0101- 01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - przy- kanaliki 2*5,0*6 | m m | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 2.1.1.2 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o | m3 | 23,04 |  |
|  | 0202-08 | poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 |  |  |  |
|  |  | km sam.samowyład. |  |  |  |
|  |  | 0,6*0,8*48,0 | m3 |  |  |
|  |  | (1,0*2,0*1,5)*6 | m3 | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41,04 |
| 2.1.1.3 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm h = 1,50 m z osadnikiem z wpustem ulicznym D400 | szt. |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,0 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 2.1.1.4 | KNNR 4 1008-05 | Rurociągi (przykanaliki) z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm 48,0 | m m | 48,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,00 |
| 2.1.1.5 | KNR 2-01 | Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie za- | m3 | 41,04 |  |
|  | 0207-03 | gęszczonym |  |  |  |
|  |  | 41,04 | m3 |  |  |
|  |  | -48,0*(3,14*0,11*0,11) | m3 | -1,82 |  |
|  |  | -6*(3,14*0,3*0,3*1,5) | m3 | -2,54 |  |
|  |  | -0,6*6,0*0,45 | m3 | -1,62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,06 |
| 2.1.1.6 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu) 35,06 | m3 m3 | 35,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,06 |
| 2.1.1.7 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 35,06 | m3 m3 | 35,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,06 |
| 2.1.1.8 | KNR 2-01 0516-05 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą ce- mentową 66,0 | m2 m2 | 66,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66,00 |
| 2.2 |  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |
| 2.2.1 |  | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |
| 2.2.1.1 | KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me- | m2 | 970,00 |  |
|  | 0112-01 | chanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm |  |  |  |
|  |  | poszerzenia |  |  |  |
|  |  | 970,0 | m2 |  |  |
|  |  | w miejscach przekopów i rozkopów |  |  |  |
|  |  | 219,0 | m2 | 219,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1189,00 |
| 2.2.2 |  | D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |  |  |  |
| 2.2.2.1 | KNNR 6 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cemen- | m2 | 1133,55 |  |
|  | 0111-02 | tem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm |  |  |  |
|  |  | Tabela ppowierzchni poszerzeń - Załącznik Nr 9 |  |  |  |
|  |  | 1133,55 | m2 |  |  |
|  |  | w miejscach przekopów i rozkopów |  |  |  |
|  |  | 243,0 | m2 | 243,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1376,55 |
| 2.3 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 2.3.1 |  | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |
| 2.3.1.1 | KNNR 6 0202-07 | Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - pobocza 1100,0 | m2 m2 | 1100,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1100,00 |
| 2.3.2 |  | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza |  |  |  |
| 2.3.2.1 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ru- | m2 | 920,00 |  |
|  | 0308-01 | chu KR-1 o grubości 5 cm |  |  |  |
|  |  | poszerzenia |  |  |  |
|  |  | 920,0 | m2 |  |  |
|  |  | w miejscach przekopów i rozkopów |  |  |  |
|  |  | 216,0 | m2 | 216,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1136,00 |

- 5 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1 Tabela objętości wyrównania - załącznik Nr 7 352,1*2,48 | t t | 873,21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 873,21 |
| 2.3.3 |  | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna |  |  |  |
| 2.3.3.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ru- chu KR-1 o grubości 4 cm 3990,0 | m2 m2 | 3990,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3990,00 |
| 2.3.4 |  | D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi |  |  |  |
| 2.3.4.1 | wycena indywidu- alna | Ułożenie geosiatki GLASSTAR 100/100 lub innej o równo- ważnych parametrach technicznych 1380,0 | m2 m2 | 1380,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1380,00 |
| 2.4 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 2.4.1 |  | D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |
| 2.4.1.1 | KNR 2-01 0517-01 analogia | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (koryt- kami żelbetowymi wg KPDE 01.13) - osadzenie elementów na podcypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbu- dowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 45,0 | m m | 45,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,00 |
| 2.4.1.2 | KNR 9-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości | m2 | 2030,00 |  |
|  | 0402-02 | 10 cm z wypełnieniem ziemią (humusem) z wykopu |  |  |  |
|  |  | 2030,0 | m2 |  |  |
|  |  | 660,0 | m2 | 660,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2690,00 |
| 2.4.1.3 | KNR 2-01 0516-05 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce ce- mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoiny za- prawą cementową Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 24,0 | m2 m2 | 24,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,00 |
| 2.4.2 |  | D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami |  |  |  |
| 2.4.2.1 | KNNR 6 0605-06 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie) Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 42,5 | m m | 42,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,50 |
| 2.5 |  | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 2.5.1 |  | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |
| 2.5.1.1 | KNNR 6 0702-01 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm 12 | szt. szt. | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 2.5.1.2 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - folia I typu | szt. | 1,00 |  |
|  | 0702-04 |  |  |  |  |
|  |  | A-7 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  | B-20 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  | B-33 |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  | B-34 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |

- 6 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D-1 | szt. | 5,00 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | D-2 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  | T-1 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  | T-6 |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,00 |
| 2.5.1.3 | kalk. własna | Bariera ochronna typu OLSZTYŃSKI z rur stalowych ocyn- kowanych o średnicy 60,3 mm malowanych na żólto 96,0 | m m | 96,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96,00 |
| 2.6 |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 2.6.1 |  | D-08.01.01b Krawężniki betonowe |  |  |  |
| 2.6.1.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 504,0 | m m | 504,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,00 |
| 2.6.2 |  | D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |
| 2.6.2.1 | KNNR 6 0111-02 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cemen- tem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm 765,0 | m2 m2 | 765,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 765,00 |
| 2.6.2.2 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-chanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 10 cm 650,0 | m2 m2 | 650,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 650,00 |
| 2.6.2.3 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me- chanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm 675,0 | m2 m2 | 675,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 675,00 |
| 2.6.2.4 | KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm | m2 | 650,00 |  |
|  | 0321-02 | na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z |  |  |  |
|  |  | wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |
|  |  | 650,0 | m2 |  |  |
|  |  | 675,0 | m2 | 675,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1325,00 |
| 2.6.3 |  | D-08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |
| 2.6.3.1 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem 512,0 | m m | 512,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 512,00 |
| 2.7 |  | D-10.00.00 INNE |  |  |  |
| 2.7.1 |  | D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  |  |
| 2.7.1.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi na odkład Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 31,0 | m3 m3 | 31,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,00 |
| 2.7.1.2 | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi - dowóz na nasyp Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 36,7 | m3 m3 | 36,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,70 |

- 7 -

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1.3 | KNNR 6 0112-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego me- chanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 498,9 | m2 m2 | 498,90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 498,90 |
| 2.7.1.4 | KNR 0-11 0316-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 5,8 | m2 m2 | 5,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,80 |
| 2.7.1.5 | KNR 0-11 0316-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 23,2 | m2 m2 | 23,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,20 |
| 2.7.1.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 151,5 | m m | 151,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151,50 |
| 2.7.1.7 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ru- chu KR-1 o grubości 5 cm Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 206,3 | m2 m2 | 206,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 206,30 |
| 2.7.1.8 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ru- chu KR-1 o grubości 4 cm Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 276,2 | m2 m2 | 276,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276,20 |
| 2.7.1.9 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ru- chu KR-1 o grubości 5 cm Wykaz robót na zjazdach - załącznik Nr 6 259,0 | m2 m2 | 259,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259,00 |

- 8 -