## Zawartość opracowania

Część opisowa

- Opis techniczny

- Karta uzgodnień

Część rysunkowa

Rys. 1.	- Plan orientacyjny

Rys. 2.1	- Plan sytuacyjny

Rys. 2.2	- Plan sytuacyjny

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu

na drodze powiatowej Nr 1735B wraz z ciągiem pieszym

w miejscowości Ostrożany

- Dane ogólne

Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany na podstawie:

- inwentaryzacji w terenie;

- projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

- Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa Nr 1735B na omawianym odcinku przebiega przez obszar miejscowości Ostrożany. Posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 4,2÷5,5 m i pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo rowami przydrożnymi do istniejących urządzeń odwadniających.

- Opis stanu drogi po przebudowie

Przebudowa drogi powiatowej będzie polegała na wzmocnieniu istniejącej jezdni i poszerzeniu jej do szerokości 5,5 m. Po prawej stronie drogi projektuje się chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m, po lewej pobocze żwirowe o szerokości 1,25 m.

Skrzyżowania – jak w stanie istniejącym – trójwlotowe, nieskanalizowane.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- przekrój 				        - półuliczny i szlakowy

- szerokość jezdni		        - 5,5 m

- szerokość chodnika str. prawa       – 2,0 m

- szerokość pobocza str. lewa          - 1,25 m

- Projektowana organizacja ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano następujące oznakowanie pionowe:

| Lp. | Symbol znaku | Opis znaku | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A-7 | Ustąp pierwszeństwa | 1 |
| 2. | B-20 | Stop | 2 |
| 3. | B-33 | Ograniczenie prędkości „40” | 3 |
| 4. | B-34 | Koniec ograniczenia prędkości „40” | 1 |
| 5. | D-1 | Droga z pierwszeństwem | 5 |
| 6. | D-2 | Koniec drogi z pierwszeństwem | 1 |
| 7. | D-1 | Droga z pierwszeństwem | 4 |
| 8. | T-1 | Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego | 1 |
| 9. | T-6 | Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie | 5 |

Powyższe znaki należy ustawić zgodnie z niniejszym projektem tj. w miejsca wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi należy stosować średnie znaki odblaskowe na folii I generacji oraz słupki z rur ocynkowanych o średnicy min. 60 mm.

Warunki, jakie powinny spełniać wykonane i ustawione znaki drogowe

- Odległość znaków od jezdni

odległość ustawienia znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić na ulicach w terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku, zgodnie z poniższym schematem:

Odległość ustawienia znaków od krawędzi jezdni poza terenem zabudowanym powinna wynosić nie mniej niż 0,50 m od krawędzi korony drogi, zgodnie z poniższym schematem:

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni.

- Wysokość umieszczenia znaków

wysokość umieszczonego znaku powinna być dostosowana do rodzaju ulicy oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględnić, jest ruch pieszy, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę. Wysokość znaku od podłoża gruntowego wynosi min. 2,00 m, a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku wynosi min 2,20 m.

Wysokość umieszczonego znaku powinna być dostosowana do rodzaju ulicy oraz konkretnego miejsca na drodze. Wysokość znaku od podłoża gruntowego poza terenem zabudowanym wynosi min. 2,00 m.

- Widoczność

znak powinien być tak umieszczony, aby był widoczny z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami jego spostrzeżenie i odczytanie.

## 5. Realizacja projektu

Oznakowanie należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu przebudowy dróg (przewidywany termin - 30 listopad 2017 roku).

## 6. Uwagi końcowe

Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu zobowiązany jest do powiadomienia organ zarządzający ruchem danej drogi oraz właściwego komendanta Policji.

Projektant:

K A R T A     U Z G O D N I E Ń

do projektu stałej organizacji ruchu

na drodze powiatowej Nr 1735B wraz z ciągiem pieszym

w miejscowości Ostrożany