PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B w m. Dziadkowice

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego | km | 0,465 |
|  | D-01.02.00 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) o grubości warstwy do 10 cm na odkład I ( 465,00 m – 30,00 m ) x 1,25 m x 0,10 m = 543,75 m2 x 0,10 m = 54,38 m3 | m3 | 54,38 |
| # D-01.02.04 |  | ## Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | ## Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki ( miejsce wskazane przez inwestora, baza PZD w Dziadkowicach ) 108,00 m + 6,00 m + 18,00 m + 80,00 m = 212,00 m | m | 212,00 |
| 4. | D-01.02.04 | ## Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą ( krawężniki do ponownego ustawienia w ramach regulacji wysokościowej ) ## Przyjęto szacunkowo : 100,00 m | m | 100,00 |
| 5. | D-01.02.04 | ## Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki ( miejsce wskazane przez inwestora, baza PZD w Dziadkowicach ) ## 99,00 m x 1,40 + 18,00 m x 1,40 m = 163,80 m2 rozbiórka chodników z płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm do ponownego ułożenia w ramach regulacji wysokościowej; przyjęto szacunkowo: 100,00 m x 1,40 m = 140,00 m2 | m2 | 303,80 |
| 6. | D-01.02.04 | ## Rozebranie obrzeży trawnikowych betonowych 6 x 20 cm wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki ( miejsce wskazane przez inwestora, baza PZD w Dziadkowicach ) 128,00 m + 6,00 m + 18,00 m = 152,00 m | m | 152,00 |
| 7. | D-01.02.04 | ## Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej. ## 6,00 m x 1,40 m + ( 5,00 m + 8,00 m + 5,50 m + 4,00 m + 6,50 m ) x 1,40 m = 8,40 m2 + 40,60 m2 = 49,00 m2 Odcinek chodnika z kostką na wjazdach (do ponownego ułożenia) : ( 7,50 m + 8,50 m ) x 1,90 m + ( 5,50 m + 7,00 m + 7,70 m + 6,10 m + 6,00 m + 15,30 m + 10,00 m ) x 1,40 m = 30,40 m2 + 80,64 m2 = 111,04 m2 | m2 | 160,04 |
| 8. | D-01.02.04 | ## Rozebranie nawierzchni z trylinki w wywiezieniem materiałów z rozbiórki ( miejsce wskazane przez inwestora, baza PZD w Dziadkowicach ). ( 5,00 m + 8,00 m ) x 1,40 m = 18,20 m2 | m2 | 18,20 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D-03.02.01 | Regulacja elementów urządzeń podziemnych |  |  |
| 9. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 1 |
| 10. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym typ „Wavin” | szt | 13 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. II - VI |  |  |
| 11. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mech. gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI Koryto pod nawierzchnię zjazdów na posesje ( nowa nawierzchnia): ( 5,00 m + 8,00 m + 5,50 m + 4,00 m + 6,50 m ) x 1,40 m = 40,60 m2 Koryto pod nawierzchnię zjazdów na posesje ( nawierzchnia do przełożenia): ( 7,50 m + 8,50 m + 5,50 m + 7,00 m + 7,70 m + 6,10 m + 6,00 + 15,30 + 10,00 m) x 1,40 m = 103,04 m2 | m2 | 143,64 |
|  | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 12. | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, gr. 25 cm | m2 | 143,64 |
| # D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 13. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej 218,39 m3 – 2976,80 m2 x 0,04 m=218,39 m3 – 119,07 m3= 99,32 m3 99,32 m3 x 2,45 t/m3 = 243,33 t przyjęto szacunkowo dodatek 20 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,20 x 243,33 t = 48,67 t Razem : 292,00 t | t | 292,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1714B w m. Dziadkowice

| Lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 14. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej | m2 | 2 976,80 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 15. | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 2 - 4 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego 263,75 m2 10 % dodatek na frezowanie nierówności międzyprzekrojowych : 0,10 x 263,75 m2 = 26,38 m2 ; Razem: 290,13 m2 | m2 | 290,13 |
| # D-06.00.00 |  | # ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 16. | # D-06.01.10 | Wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego, gr. 10 cm, zagęszczanego mechanicznie ( 465,00 m – 30,00 m ) x 1,25 m = 543,75 m2 | m2 | 543,75 |
| # D-07.00.00 |  | # OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| # D-07.01.01 |  | # Oznakowanie poziome |  |  |
| 17. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą białą chlorokauczukową z elementami odblaskowymi linia P-10 ( przejście dla pieszych ) - 1szt. x 18,00 m2 = 18,00 m2 linia P-4 - 20,00 m x 0,24 m2/m = 4,80 m2 znak P-16 „STOP” - 1,23 m2 Łącznie : 24,03 m2 | m2 | 24,03 |
| # D-08.00.00 |  | # ELEMENTY ULIC |  |  |
| # D-08.01.01 |  | # Krawężniki betonowe |  |  |
| 18. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 - nowy | m | 6,00 |
| 19. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 - nowy 108,00 m + 18,00 m + (5,50 m + 7,00 m + 7,70 m + 6,00 m + 6,00 m + 15,30 m + 10,00 m ) = 183,50 m Krawężniki na płask – opór dla kostki w bramach : 29,00 m Razem: 212,50 m | m | 212,50 |
| 20. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 - do ponownego ustawienia Przyjęto szacunkowo : 100,00 m | m | 100,00 |
| # D-08.02.02 |  | ## Chodnik z brukowej kostki betonowej |  |  |
| 21. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe ## ( 5,00 m + 8,00 m + 5,50 m + 4,00 m + 6,50 m ) x 1,40 m = 40,60 m2 | m2 | 40,60 |
| 22. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - do przełożenia ( 7,50 m + 8,50 m ) x 1,90 m + ( 5,50 m + 7,00 m + 7,70 m + 6,10 m + 6,00 m + 15,30 m + 10,00 m ) x 1,40 m = 30,40 m2 + 80,64 m2 (str. P ) = 111,04 m2 | m2 | 111,04 |
| 23. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - do przełożenia 6,00 m x 1,40 m = 8,40 m2 str. L | m2 | 8,40 |
| 24. | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce cementowo – piaskowej - nowe 18,00 m x 1,40 m ( str. L ) + 99,00 m x 1,40 = 163,80 m2 str. P | m2 | 163,80 |
| 25. | D-08.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce cementowo – piaskowej - do ponownego ułożenia przyjęto szacunkowo: 100,00 m x 1,40 m = 140,00 m2 str. P | m2 | 140,00 |
| # D-08.03.01 |  | ## Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |
| 26. | D-8.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 128,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
| 27. |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 4 egz. | kpl. | 1 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2017-06-05 |  |  |  |  |