Załącznik B_Cz. I

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

zakres I

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO- WĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
|  |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
|  |  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |
| 1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym 1+823,5 - 3+823,5 | km km | 2,003,82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,003,82 |
| 2. | kalk. własna | Przeniesienie lub regulacja punktów osnowy geodezyjnej 7,0 | szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
|  |  | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |
| 3. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załacznik Nr 4 | m2 | 22072,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22072,00 |
| 4. | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 m2 | 22072,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22072,00 |
|  |  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,50 |
| 5. | KNR AT- 03 0104- 01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywozem i utylizacją 5,5*0,5 | m2 | 2,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,75 |
| 6. | KNR 2-31 0816 analogia | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm wraz z wywozem i utylizacją Krotność = 1,4 11,5 | m m | 11,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,50 |
| 7. | KNR 2-31 | Rozebranie ścianki czołowej i ławy betonowej przepustu | m3 | 13,60 |  |
|  | 0816-04 | wraz z wywozem i utylizacją |  |  |  |
|  |  | 6,8*2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,6028,40 |
|  |  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
|  |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |
| 8. | KNNR 1 | Wykopy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzu- | m3 | 1153,00 |  |
|  | 0406-02 | tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV |  |  |  |
|  |  | Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 |  |  |  |
|  |  | 1153,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1153,00 |
| 9. | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyła- dowczymi na odkład wraz z utylizacją Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 48,00 | m3 | 48,00 |  |
|  | 0206-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,00 |
|  |  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |
| 10. | KNR 2-01 0206-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi - dowóz na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 3 2660,00 | m3 m3 | 2660,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2660,00 |

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

zakres I

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG |  |  |  |
|  |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE |  |  |  |
|  |  | D-03.01.01 i D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE |  |  |  |
| 11. | KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. | m2 | 16,80 |  |
|  | 0101-03 | II-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. |  |  |  |
|  |  | przepust w km 3+438,5 12,0*1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,8040 |
| 12. | KNR 2-31 | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm , przepust w km 3+438,5 12,0*1,4 | m2 | 16,80 |  |
|  | 0114-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,8036,40 |
| 13. | KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 10-14 mm , przepust w km 3+438,5 0,508 | t | 0,508 |  |
|  | 0207-06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,508 |
| 14. | KNR 2-33 0207-07 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 16-20 mm , przepust w km 3+438,5 0,724 | t t | 0,724 0,724 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,724 |
| 15. | KNR 2-31 0109-03 | Ława z betonu C 8/10 o grubości po zagęszczeniu 10 cm przepust w km 3+438,5 5,9 | m2 | 5,90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,90 |
| 16. | KNR 2-33 0606-01 | Obudowy wlotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C 25/30 , przepust w km 3+438,5 2*8,5 | m3 | 17,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,00 |
| 17. | KNR 2-33 0601-03 analogia | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 100 cm i SN8 przepust w km 3+438,5 12,0 | m m | 12,00 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 18. | KNR 2-01 0207-03 | Dowóz gruntu (piasku) na zasypanie przepustu - grunt w stanie zagęszczonym , przepust w km 3+438,5 11,0*0,5*(1,4+3,5)*1,98-3,14*0,57*0,57*11,0 | m3 | 42,14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,14 |
| 19. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu) 42,14 | m3 | 42,14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,14 |
| 20. | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu) 42,14 | m3 | 42,14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,14 |
|  |  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |
|  |  | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podoża |  |  |  |
| 21. | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- | m2 | 1008,60 |  |
|  | 0103-03 | nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |  |  |  |
|  |  | wierzchni |  |  |  |
|  |  | Tabela powierzchni poszerzeń - Załącznik Nr 8 |  |  |  |
|  |  | 1008,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1008,60 |
|  |  | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |
| 22. | KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa | m2 | 1029,60 |  |
|  | 0112-02 | łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o |  |  |  |
|  |  | uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm |  |  |  |
|  |  | przepust w km 3+438,5 6,0*3,5 Tabela powierzchni poszerzeń - Załącznik Nr 8 1008,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1029,60 |