Załącznik  B – Cz. I : Zadanie B

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze – Wierzchuca

| lp. | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D.01.03.02 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | D.01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki rozbiórka z obcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej 115,00 m x 0,10 m = 11,50 m2 ( odc. do przystanku autobusowego ) | m2 | 11,50 | …………... | …………….. |
|  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | D.02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I – V |  |  |  |  |
| 2 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – II z transportem na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 115,00 m x 1,20 m x 0,25 m = 34,50 m3 | m3 | 34,50 | …………... | …………….. |
|  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
|  | D.04.01.00 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA |  |  |  |  |
|  | D.04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |
| 3 | D.04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie w gruncie kat II-IV. 115,00 m x 1,20 m = 138,00 m2 | m2 | 138,00 | …………... | …………….. |
|  | D.04.04.00 | PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |  |  |
|  | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszyw naturalnych |  |  |  |  |
| 4 | D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % łamanego stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy 20 cm. 115,00 m x 1,20 m = 138,00 m2 | m2 | 138,00 | …………... | …………….. |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
|  | D.05.03.05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego |  |  |  |  |
| 5 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z transportem mieszanki 115,00 m x 1,10 m = 126,15 m2 | m2 | 126,50 | …………... | …………….. |
|  | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
|  | D.07.01.00 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
|  | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe |  |  |  |  |
| 6 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową – linie krawędziowe ciągłe 115,00 m x 0,24 m2/m = 27,60 m2 | m2 | 27,60 | …………... | …………….. |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  |  | …….……….. |
| Podatek VAT .......... % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  |  | ……….…….. |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  |  | ……….…….. |
| Słownie : ........................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... …………........................................................................................... ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |