| PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 – 1+406 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | OPIS ROBÓT | jednostka miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
|  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego , w km. rob. 0+000 - 1+406; 1406,00m | km | 1,406 |
|  | D.01.03.25 | Karczowanie drzew |  |  |
| 2 | D.01.03.25 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności | szt. | 1,00 |
|  | D. 01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu |  |  |
| 3 | D. 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek na odkład W km rob. 0+000 – 1+406; 1406,00m*2,00m*2str = 5624,00m3:0,1m=562,40m2 | m2 | 562,40 |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie w km. rob. 0+000 - 0+025 25,00m*5,20m = 130,00m2 | m2 | 130,00 |
| 5 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z rozbiórki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość. 1 km 130,00m2*0,05m = 6,50m3 | m3 | 6,50 |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
|  | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne |  |  |
| 6 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z wbudowaniem w miejscu. | m3 | 870,45 |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład) |  |  |
| 7 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 3 km samochodami samowyładowczymi w/g tabeli objętości robót ziemnych - grunt z poczystki rowów silnie zakrzaczony 857,18m3 – 562,40m2 (zdjęty humus) = 294,78m3 | m3 | 294,78 |
|  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (dokop) |  |  |
| 8 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi w/g tabeli objętości robót ziemnych | m3 | 33,60 |
|  | D.02.01.01 | Wykonywanie wykopów z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km) |  |  |
| 9 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi w/g tabeli objętości robót ziemnych | m3 | 203,41 |
|  | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami - przy przykanaliku fi 40cm |  |  |
| 10 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy przykanalikach pod zjazdami w km rob. 0+658, zatoka przy cmentarzu, oraz w km rob, 1+335 (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm wymiary: 1,00m*1,40m*6szt = 8,40m2 | m2 | 8,40 |
| 11 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy przykanalikach pod zjazdami w km rob. 0+658, zatoka przy cmentarzu, oraz w km rob. 1+335 wymiary: 0,20m*0,40m*1,60m*6szt= 0,77m3 | m3 | 0,77 |

| PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 – 1+406 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | OPIS ROBÓT | jednostka miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.03.02.02 | Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe, jednootworowe - przy przykanaliku fi 40cm |  |  |
| 12 | D.03.02.02 | Wykopy oraz przekopy o głębokości .do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV 1,0m*0,80m*101,00m = 80,80m3 | m3 | 80,80 |
| 13 | D.03.02.02 | Ławy fundamentowe żwirowe pod przykanaliki o średnicy 40cm wg. wyliczeń 101,0m*0,46m*0,18m= 8,36m3 | m3 | 8,36 |
| 14 | D.03.02.02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE o śr. 40 cm, SN-8 W km rob. 0+658; 12,00m , zatoka przy cmentarzu 79,00m , w km rob. 1+335; 10,00m | m | 101,00 |
| 15 | D.03.02.02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczanych .mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV 80,80m3(wykop)- 24,86m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu) = 55,94m3 | m3 | 55,94 |
| 16 | D.03.02.02 | Wykonanie studni rewizyjnych na przykanaliku pod zatoką postojową przy cmentarzu ; średnica 1200 mm | szt. | 2,00 |
|  | D.06.01.03 | Wykonanie umocnienia wylotu przepustu |  |  |
| 17 | D.06.01.03 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie wylotu przepustów umocnienie rowu w km rob. 0+050 str. L+P 10,00m2 | m2 | 10,00 |
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm. |  |  |
| 18 | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI w km. rob. 0+000 - 0+025 25,00m*5,40m = 135,00m2 w km. rob. 0+025 - 1+373,50 1348,50m*0,40m(średnio)*2str. = 1078,80m2 w km. Rob. 1+373,50 – 1+406 (zmiana szerokości) 32,50m*1,00m*2str. = 65,00m2 poszerzenie na łukach: W1 - 153,44m*0,20m*2str.+20,00m*0,20m*2str. = 69,38m2 rozjazdy: 70,00m2+60,00m2 = 130,00m2 , zatoka przy cmentarzu: 616,00m2 | m2 | 2 094,18 |
|  | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych |  |  |
| 19 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w km rob. 0+000 - 1+406; 1406,00m*1,00m*2str. = 2812,00m2 | m2 | 2 812,00 |
|  | D.04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 20 | D.04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w km rob. 0+025 - 1+373,50; 1348,50m*4,40m = 5933,40m2 w km rob. 1+373,50 - 1+406; 32,50m*5,00m = 162,50m2 Razem: 6095,90m2*0,03m*2,40 = 438,90t + 87,78t (lokalne nierówności) = 526,68t | t | 526,68 |
|  | D.04.04.01/ 04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa górna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 21 | D.04.04.01/ 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 10cm w km. rob. 0+000 - 0+025 25,00m*5,40m = 135,00m2 w km. rob. 0+025 - 1+373,50 1348,50m*0,40m*2str. = 1078,80m2 w km. rob. 1+373,50 - 1+406 32,50m*1,00m*2str. = 65,00m2 poszerzenie na łukach: W1 - 153,44m*0,20m*2str.+20,00m*0,20m*2str. = 69,38m2 rozjazdy: 70,00m2+60,00m2 = 130,00m2 , zatoka przy cmentarzu: 616,00m2 | m2 | 2 094,18 |
|  | D.04.04.01/ 04.04.02 | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 22 | D.04.04.01/ 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm w km. rob. 0+000 - 0+025 25,00m*5,40m = 135,00m2 w km. rob. 0+025 - 1+373,50 1348,50m*0,40m*2str. = 1078,80m2 w km. rob. 1+373,50 - 1+406 32,50m*1,00m*2str. = 65,00m2 poszerzenie na łukach: W1 - 153,44m*0,20m*2str.+20,00m*0,20m*2str. = 69,38m2 rozjazdy: 70,00m2+60,00m2 = 130,00m2 , zatoka przy cmentarzu: 616,00m2 | m2 | 2 094,18 |
| PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 – 1+406 |  |  |  |  |
| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | OPIS ROBÓT | jednostka miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. w-wy 5cm na ruch KR1 |  |  |
| 23 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 0+000 - 0+025; 25,00m*5,20m = 130,00m2 0+025 - 1+373,50; 1348,50m*0,35m*2str. = 943,95m2 1+373,50 - 1+406; 32,50m*0,95m*2str. = 61,75m2 (zmiana szerokości naw.) poszerzenie na łukach: W1 - 153,44m*0,20m*2str.+20,00m*0,20m*2str. = 69,38m2 rozjazdy: 70,00m2+60,00m2 = 130,00m2 , zatoka przy cmentarzu: 616,00m2 | m2 | 1 951,08 |
|  | D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm na ruch KR1 |  |  |
| 24 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 0+000 - 0+025; 25,00m*5,10m = 127,50m2 0+025 - 1+373,50; 1348,50m*5,00m = 6742,50m21+373,50 - 1+406; 32,50m*6,00m = 195,00m2 (zmiana szerokości naw.)poszerzenie na łukach:W1 - 153,44m*0,20m*2str.+20,00m*0,20m*2str. = 69,38m2rozjazdy: 70,00m2+60,00m2 = 130,00m2zatoka przy cmentarzu: 616,00m2 | m2 | 7 880,38 |
|  | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej. |  |  |
| 25 | D.05.03.11 | Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km początek trasy | m | 5,50 |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
|  | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki |  |  |
| 26 | D.06.01.10 | Wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm zagęszczane mechanicznie 0+000 - 1+406 str. L+P; 1406,00m*1,50m*2str. = 4218,00m2 zjazdy: 625,00m2 , rozjazdy: 40,00m2 | m2 | 4 883,00 |
|  | D.06.01.01 | Umocnienie skarp |  |  |
| 27 | D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III wg. tabeli objętości robót ziemnych: 7178,57m2+5565,55m2 = 12744,12m2 | m2 | 12 744,12 |
|  | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami. |  |  |
| 28 | D.03.01.01 | Ścianki czołowe: 1. przy zjazdach fi 30cm (budowa murków) z bloczków 25x14x25cm. wymiary: 0,70m*1,30m*36szt = 32,76m2 | m2 | 32,76 |
| 29 | D.03.01.01 | Wykonanie fundamentu pod ściankę z bloczków betonowych w/g wyliczeń 1. przy zjazdach fi 30cm pod zjazdami wymiary: 0,20m*0,40m*1,50m*36szt=4,32m3 | m3 | 4,32 |
|  | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 30 | D.06.02.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II fi 30 cm 108,00m*0,50*0,70 = 37,80m3 | m3 | 37,80 |
| 31 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 30 cm, SN-8 | m | 108,00 |
| 32 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 10cm fi 30cm: 108,00mx0,46x0,18 = 8,94m3 | m3 | 8,94 |
| 33 | D.06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm z wykopu 37,80m3 - 17,94m3 (objętość rur-rozplantować w miejscu)= 19,86m3 | m3 | 19,86 |

| PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo – Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 – 1+406 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | OPIS ROBÓT | jednostkamiary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE |  |  |
|  | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 34 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 11,00 |
|  | D.07.02.11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych |  |  |
| 35 | D.07.02.11 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wg. projektu stałej organizacji ruchu | szt. | 9,00 |
|  | D.07.02.11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych |  |  |
| 36 | D.07.02.11 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego | szt. | 4,00 |
|  | D.07.02.25 | Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach |  |  |
| 37 | D.07.02.25 | Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach i łukach | szt. | 16,00 |
|  |  | Inne roboty |  |  |
|  |  | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej |  |  |
| 38 | kalkulacja własna | Wyniesienie na poziom nawierzchni punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 4,00 |
|  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  |  |
| 39 | kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza - 4 egz. | kpl | 1,00 |
| Opracował : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2017-04-11 |  |  |  |  |