PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1772B Tymianka – Wólka Nurzecka – Rogacze – Mikulicze na odcinku nawierzchni bitumicznej pomiędzy miejscowościami Tymianka i Wólka Nurzecka

| lp. |  | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-04.00.00 |  |  | # PODBUDOWY |  |  |
| # D-04.03.01 |  |  | # Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej |  |  |
| 1. |  | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie przyjęto szacunkowo 30 % powierzchni 1 570,00 x 5,00 m x 0,30 = 2 355,00 m2 | [m2] | 2 350,00 |
| # D-04.08.01 |  |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 2. |  | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej 250,00 m x 5,00 m x 0,03 m = 37,50 m3 37,50 x 2,45 t/m3 = 91,88 t dodatkowo przyjęto szacunkowo wyrównanie największych nierówności: 20,00 t Razem : 91,88 t + 20,00 t = 111,88 t | [t] | 111,88 |
| # D-05.00.00 |  |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05 |  |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 3. | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S ( skład masy jak dla warstwy ścieralnej ), grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej oraz niezbędnym oczyszczeniem istniejącej nawierzchni 915,00 m + 405,00 m = 1 320,00 m 1 320,00 m x 5,00 m = 6 600,00 m2 | [m2] | 6 600,00 |
| 4. | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy 3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 250,00 m x 5,00 = 1 250,00 m2 | [m2] | 1 250,00 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2017-05-15 |  |  |  |  |  |