PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-01.00.00 |  | # ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| # D-01.02.04 |  | ## Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów |  |  |
| 1. | D-01.02.04 | ## Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki ( miejsce wskazane przez inwestora, plac PZD w Siemiatyczach ) | m | 118,00 |
| 2. | D-01.02.04 | ## Rozebranie obrzeży trawnikowych betonowych 6 x 20 cm wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki ## ( miejsce wskazane przez inwestora, plac PZD w Siemiatyczach ) | m | 118,00 |
| 3. | D-01.02.04 | ## Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodników gr. 4 cm wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki ## ( miejsce wskazane przez inwestora, plac PZD w Siemiatyczach ) ## 118,00 m x 1,50 m = 177,00 m2 | m2 | 177,00 |
| # D-03.00.00 |  | # ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D-03.02.01 | Regulacja elementów urządzeń podziemnych |  |  |
| 4. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienek i przykanalików | szt | 21 |
| 5. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa pokryw studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym, typ „Wavin” | szt | 27 |
| # D-04.00.00 |  | # PODBUDOWY |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. II - VI |  |  |
| 6. | D. 04.01.01 | Koryta wykonywane mech. gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI Koryto pod nawierzchnię zjazdów na posesje: ( 4,25 m + 5,25 m + 7,25 m ) x 1,70 m = 16,75 m x 1,70 m = 28,48 m2 | m2 | 28,48 |
| D.04.04.01 |  | Wykonanie podbudowy warstwa dolna, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. |  |  |
| 7. | D.04.04.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego, gr. 25 cm | m2 | 28,48 |
| D-04.08.01 |  | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi |  |  |
| 8 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej przyjęto szacunkowo 20 % powierzchni warstwy ścieralnej jezdni : 0,20 x 6 986,00 m2 = 1 397,20 m2 przyjęto szacunkowo grubość wyrównania : średnio 2 cm 1 397,20 m2 x 0,02 cm x 2,45 t/m3 = 68,45 t przyjęto szacunkowo dodatek 10 % na wyrównanie lokalnych większych nierówności : 0,10 x 68,45 t = 6,85 t | t | 75,30 |
| # D-05.00.00 |  | # NAWIERZCHNIE |  |  |
| # D-05.03.05a |  | ## Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 9. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej 998,00 m x 7,00 m = 6 986,00 m2 wcinka na początku trasy : 7,00 m x 2,00 m = 14,00 m2 wcinka na końcu trasy : 7,00 m x 2,00 m = 14,00 m2 wloty ulic bocznych : 0,50 x ( 15,00 m + 9,00 m ) x 4,00 m + 0,50 x ( 25,00 m + 15,00 m ) x 5,00 m + 0,50 x ( 33,00 m + 21,00 m ) x 5,00 m + 45,00 m2 + 120,00 m2 = 48,00 m2 + 100,00 m2 + + 135,00 m2 + 45,00 m2 + 120,00 m2 = 448,00 m2 Razem : 7 462,00 m2 | m2 | 7 462,00 |
|  | # D-05.03.11 | ## Frezowanie |  |  |
| 10. | D-05.03.11 | ## Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 2-4 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (miejsce wskazane przez inwestora, plac PZD w Siemiatyczach) przyjęto szacunkowo 25 % powierzchni warstwy ścieralnej jezdni : 0,25 x 6 986,00 m2 = 1 746,50 m2 dodatkowo : 7,00 m x 2,00 m = 28,00 m2 - wcinka na początku odcinka przyjęto szacunkowo : 200,00 m2 - skrzyżowanie z ul. Szkolną i ul. Młyńską ( połączenie z odcinkiem przebudowanym w 2017 r. ) wloty ulic bocznych : 0,50 x ( 15,00 m + 9,00 m ) x 4,00 m + 0,50 x ( 25,00 m + 15,00 m ) x 5,00 m + + 0,50 x ( 33,00 m + 21,00 m ) x 5,00 = 48,00 m2 + 100,00 m2 + 135,00 m2 = 283,00 m2 Razem : 2 257,50 m2 | m2 | 2 257,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja

| lp | kod ogólnej specyfikacji technicznej | nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych ) opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki ) | nazwa jednostki obmiaru | ilość jednostek obmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # D-07.00.00 |  | # ORGANIZACJA RUCHU |  |  |
| # D-07.01.01 |  | ## Oznakowanie poziome |  |  |
| 11. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe białe odblaskowe – linie segregacyjne i krawędziowe ( ciągłe ) malowane mechanicznie | m2 | 58,00 |
| 12. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe białe odblaskowe – linie segregacyjne i krawędziowe ( przerywane ) malowane mechanicznie | m2 | 12,00 |
| 13. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe białe odblaskowe – linie na skrzyżowaniach i przejściach malowane mechanicznie | m2 | 46,00 |
| 14. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi odblaskowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach - kolor czerwony; tło pod P-10 | m2 | 34,00 |
| 15. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi odblaskowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach - kolor biały | m2 | 14,00 |
| 16. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znaki A-17 odblaskowe ( piktogram ) na nawierzchni jezdni | szt. | 2,00 |
| # D-08.00.00 |  | # ELEMENTY ULIC |  |  |
| # D-08.01.01 |  | # Krawężniki betonowe |  |  |
| 17. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 12/15 118,00 m + 16,00 m ( jako opór na wjazdach ) = 134,00 m | m | 134,00 |
| # D-08.02.02 |  | ## Chodnik z brukowej kostki betonowej |  |  |
| 18. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolorowa ) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( wzór kostki do uzgodnienia z zamawiającym ) ## ( 4,00 m + 5,00 m + 7,00 m ) x 1,40 m = 16,00 m x 1,40 m = 22,40 m2 | m2 | 22,40 |
| 19. | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( przewidzieć dwa paski po dwie kostki - z kostki kolorowej ) ( wzór kostki do uzgodnienia z zamawiającym ) str. L : ( 50,00m + 43,00m + 9,0 m ) x 1,40m = 102,00m x 1,40m = 142,80 m2 | m2 | 142,80 |
| # D-08.03.01 |  | ## Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |
| 20. | D-8.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 102,00 |
|  |  | INNE ROBOTY |  |  |
| 21. |  | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 4 egz. map | kpl. | 1 |
| Sporządził : Sprawdził i zatwierdził : Siemiatycze 2018-03-14 |  |  |  |  |