Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

w km roboczym 0+823,5 – 3+823,5

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 3,00 |  |  |
| 2. | Przeniesienie lub regulacja punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 7,00 |  |  |
|  | D-01.02.01 Karczowanie pni drzew |  |  |  |  |
| 3. | Karczowanie pni różnej średnicy koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II wraz z wywozem i utylizacją | szt. | 95,00 |  |  |
|  | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |
| 4. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm | m2 | 30 608,97 |  |  |
| 5. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 30 608,97 |  |  |
|  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 6. | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 5,00 |  |  |
| 7. | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) | m2 | 2,50 |  |  |
| 8. | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) | m | 10,00 |  |  |
| 9. | Rozebranie ścianki czołowej i ławy betonowej przepustu wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) | m3 | 8,00 |  |  |
| 10. | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) | m | 11,50 |  |  |
| 11. | Rozebranie ścianki czołowej i ławy betonowej przepustu wraz z wywozem ( wywiezienie materiału z rozbiórki na plac PZD Siemiatycze ) | m3 | 13,60 |  |  |
| 12. | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (materiał zamawiającego) | szt. | 12 |  |  |
| 13. | Rozebranie słupków do znaków (materiał zamawiającego) | szt. | 12 |  |  |
|  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |  |
| 14. | Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV | m3 | 1 983,00 |  |  |
| 15. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odkład wraz z utylizacją | m3 | 396,00 |  |  |
|  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 16. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku samochodami samowyładowczymi - dowóz na nasyp | m3 | 3 735,00 |  |  |
|  | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG |  |  |  |  |
|  | D-03.00.00 ODWODNIENIE |  |  |  |  |
|  | D-03.01.01 i D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE |  |  |  |  |
| 17. | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI z transp.urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi | m2 | 26,80 |  |  |
| 18. | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 26,80 |  |  |
| 19. | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 10-14 mm | t | 0,67 |  |  |
| 20. | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 16-20mm | t | 0,724 |  |  |
| 21. | Ława z betonu C 8/10 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5,90 |  |  |
| 22. | Obudowy wlotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C 25/30 | m3 | 25,18 |  |  |
| 23. | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 100 cm i SN8 | m | 12,00 |  |  |
| 24. | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 80 cm i SN8 | m | 10,00 |  |  |
| 25. | Dowóz gruntu (piasku) na zasypanie przepustu - grunt w stanie zagęszczonym | m3 | 60,50 |  |  |
| 26. | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wymianę gruntu) | m3 | 60,50 |  |  |
| 27. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu) | m3 | 60,50 |  |  |

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

w km roboczym 0+823,5 – 3+823,5

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
|  | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża |  |  |  |  |  |
| 28. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2 759,30 |  |  |  |
|  | D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 29. | Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm | m2 | 2 798,30 |  |  |  |
|  | D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie |  |  |  |  |  |
| 30. | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 zmiennej grubości | m3 | 3 899,30 |  |  |  |
|  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
|  | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |  |  |
| 31. | Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 10 cm | m2 | 7 500,00 |  |  |  |
|  | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |  |  |
| 32. | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, gr. warstwy 25 cm Tabela zjazdów gospodarczych- Załącznik Nr 7 221,00 | m2 | 341,00 |  |  |  |
|  | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca |  |  |  |  |  |
| 33. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca | m2 | 17 541,00 |  |  |  |
|  | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna |  |  |  |  |  |
| 34. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm - warstwa ścieralna | m2 | 17 043,00 |  |  |  |
| 35. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm - warstwa ścieralna | m2 | 168,00 |  |  |  |
|  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
|  | D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |
| 36. | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową | m2 | 230,00 |  |  |  |
|  | D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami |  |  |  |  |  |
| 37. | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm wraz z ławą z kruszywa naturalnego (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie) | m | 206,00 |  |  |  |
|  | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
|  | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |
| 38. | Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm | szt. | 7 |  |  |  |
| 39. | Pionowe znaki drogowe - folia I typu | szt. | 7 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa zadania |  |  |  |  | …………. |  |
| Podatek VAT ….. % ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ) |  |  |  |  | …………. |  |
| # Wartość zadania z podatkiem VAT |  |  |  |  | …………. |  |
| Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził : Wykonawca : ..................................................... .................................................................................................. ( pieczątka i podpis ) ( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) .............................................................. ......................................... ( miejscowość ) ( data ) |  |  |  |  |  |  |