Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1727B NA ODCINKU DROHICZYN - KŁYZÓWKA W KM 0+597,00 - 1+597,00 (odcinek o dł. 1,00 km) ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe - odc. w km 0+597,00 - 1+597,00 | km | 1.00 |  |  |  |
| Razem dział D.01.00.00. Roboty pomiarowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.2 | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Zdjęcie humusu śr. Gr. 15cm. Ilość humusu wg tabeli humusowania w PW. Częściowo humus do wykorzystania w celu obłożenia skarpy nasypów i rowów (wewnętrzna skarpa rowów). Nadmiar humus do zagospodarowania przez Wykonawcę. 9 558,17 m2 + ok. 200,0 m2 ( na zjazdach ) | m2 | 9785.17 |  |  |  |
| Razem dział D.01.00.00. Odhumusowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.3 | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-10 | Wykopy. Pozycja obejmuje wykopy związane z poszerzaniem korony drogi, z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wykopy rowów. Ilość wg tabeli robót ziemnych w PW. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. | m3 | 2412.20 |  |  |  |
| 4 d.1.3 | D.02.03.01 | KNNR 1 0407-03 | Nasypy - grunt z wykopów. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97.Grunt pozyskany z wykopów gruntu rodzimego należy zastosować do uzupełnienia korpusu drogowego poza proj. konstrukcją jezdni drogi. Ilość wg tabeli robót ziemnych w PW. | m3 | 1350.12 |  |  |  |
| 5 d.1.3 | D.02.03.01 | KNR 2-11 1103-03 analogia | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | m3 | 230.86 |  |  |  |
| 6 d.1.3 | D.02.03.01 | KNNR 1 0402-02 | Nasypy - grunt przepuszczalny z dowozu. Potrzebną Ilość gruntu z dowozu wg tabeli robót ziemnych w PW. Grunt z dowozu wykorzystać do wykonania nasypów pod konstrukcją jezdni (wg przekrojów poprzecznych). Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. | m3 | 230.86 |  |  |  |
| Razem dział D.02.00.00. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | D.04.00.00. Konstrukcja zjazdów z kruszywa |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.4 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 103.50 |  |  |  |
| 8 d.1.4 | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Zjazdy z kruszywa. Warstwa kr. łamanego C50/30, fr. 0/31,50 mm śr. gr. 30 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00. | m2 | 103.50 |  |  |  |
| Razem dział D.04.00.00. Konstrukcja zjazdów z kruszywa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | D.05.00.00. Konstrukcja jezdni asfaltowej |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1.5 | D.05.03.11c | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie istniejącej naw. Bitumicznej gr. Śr. 4cm na połączeniu istniejącej i projektowanej nawierzchni | m2 | 31.00 |  |  |  |
| 10 d.1.5 | D.04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6600.00 |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec. techn. |  |  |  | Podstawa wyceny |  |  | Opis |  |  |  | Jedn. miary |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1727B NA ODCINKU DROHICZYN - KŁYZÓWKA W KM 0+597,00 - 1+597,00 (odcinek o dł. 1,00 km) ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.5 |  | D.04.04.01. |  |  |  | KNNR 6 0104-03 |  |  | Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o wsp. filtracji k>= 8m/d; śr. gr. 15 cm zag. mechanicznie Is = 0,98 km 0+597,00 - 1+235,00 = 638,0m x 6,60m = 4210,80 m2 km 1+235,00 - 1+597,00 = 362,0m x 6,60m = 2389,20 m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 6600.00 |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.5 |  |  | D.04.04.02. |  |  | KNNR 6 0113-01 |  |  |  | Podbudowa zasadnicza jezdni drogi powiatowej. Podbudowa zasadnicza z m. kruszywa łamanego C50/30, fr.0/31,50mm zag. mech. śr. gr. 30 cm (wg przekrojów poprzecznych) , Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010 km 0+597,00 - 1+235,00 = 638,0m x 6,60m = 4210,80 m2 km 1+235,00 - 1+597,00 = 362,0m x 6,60m = 2389,20 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 6600.00 |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.5 |  |  | D.05.03.05b |  |  | KNNR 6 0308-02 |  |  |  | W-wa wiążąca jezdni drogi powiatowej. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1: km 0+597,00 - 1+235,00 = 638,0m x 6,10m = 3891,80 m2 km 1+235,00 - 1+597,00 = 362,0m x 6,10m = 2208,20 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 6100.00 |  |  |  |  |  |
| 14 d.1.5 |  |  | D.05.03.05a |  |  | KNNR 6 0309-02 |  |  |  | W-wa ścieralna jezdni drogi powiatowej. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/8 mm, AC 8S D50/70; wg. PN-EN 13108-1: km 0+597,00 - 1+235,00 = 638,0m x 6,0m = 3828,00 m2 km 1+235,00 - 1+597,00 = 362,0m x 6,0m = 2172,00 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| Razem dział D.05.00.00. Konstrukcja jezdni asfaltowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  | D.05.00.00. Konstrukcja zjazdów asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.6 |  |  | D.04.01.01. |  |  | KNNR 6 0103-03 |  |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  | m2 |  |  |  | 618.80 |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.6 |  |  | D.04.04.02. |  |  | KNNR 6 0113-01 |  |  |  | Podbudowa zasadnicza na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach. Podbudowa zasadnicza z kr. łamanego C50/30, fr. 0/31,50 mm śr. gr. 30 cm, zag. mechanicznie do Is=1,00. |  |  | m2 |  |  |  | 618.80 |  |  |  |  |  |
| 17 d.1.6 |  |  | D.05.03.05b |  |  | KNNR 6 0308-02 |  |  |  | W-wa wiążąca zjazdów bitumicznych i skrzyżowań. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/16 mm, AC 16W D50/70; wg. PN-EN 13108-1: |  |  | m2 |  |  |  | 355.20 |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.6 |  |  | D.05.03.05a |  |  | KNNR 6 0309-02 |  |  |  | W-wa ścieralna zjazdów bitumicznych i skrzyżowań. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 2 z m.m. o uziarnieniu - 0/8 mm, AC 8S D50/70; wg. PN-EN 13108-1: |  |  | m2 |  |  |  | 322.90 |  |  |  |  |  |
| Razem dział D.05.00.00. Konstrukcja zjazdów asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  | D.06.00.00. Przepust nr 1 w km 1+536,00 z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 213 x 236 cm typ VE 4, L = 14,40 m /Pozycję należy wycenić korzystając z rysunków zawartych w PW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.1.7 |  |  |  | D.01.02.04. |  |  | KNNR 6 0802-08 |  |  |  | Rozbiórka istn. Konstrukcji jezdni nad przepustem (naw. brukowcowa przykryta żwirem łączna gr. ok. 30cm ) - przepust pod korona drogi |  |  | m2 |  | 77.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.7 |  |  |  | D.06.02.01. |  |  | KNR 2-31 0816-03 |  |  |  | Rozebranie ist. przepustu wraz ze ściankami czołowymi w km 1+536,00. Przepust z kręgów betonowych fi. 130 cm, L=16,50 m. |  |  | m |  | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.7 |  |  |  | D.06.02.01. |  |  | KNR 2-31 0816-04 |  |  |  | Rozebranie ist. ścianki czołowe betonowe 2 szt. o wym.: 3,60mx2,30mx0,30m. |  |  | m3 |  | 4.97 |  |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec. techn. |  |  | Podstawa wyceny |  |  | Opis |  |  | Jedn. miary |  |  | Ilość |  | Cena zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1727B NA ODCINKU DROHICZYN - KŁYZÓWKA W KM 0+597,00 - 1+597,00 (odcinek o dł. 1,00 km) ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNR 4-04 1103-04 |  |  |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki |  | m3 |  | 47.72 |  |  |  |  |
| 23 d.1.7 |  | D.02.01.01. |  |  | KNNR 1 0202-08 |  |  |  | Wykopy związane z wykonaniem przepustów nr 1. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. |  | m3 |  | 417.60 |  |  |  |  |
| 24 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 1 0202-02 |  |  |  | Wykop pod ławe. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. |  | m3 |  | 4.61 |  |  |  |  |
| 25 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNR 2-31 0605-01 |  |  |  | Wykonanie ławy z kr. Łamanego C50/30, fr. 0/31,50mm gr.45cm |  | m3 |  | 4.61 |  |  |  |  |
| 26 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 6 0605-01 |  |  |  | Wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej gr. 5cm |  | m3 |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 27 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | wycena indywidualna |  |  |  | Wykonanie części przelotowej przepustu z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 213 x 236 cm typ VE 4 , L = 14,40 m |  | kpl |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 28 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 1 0202-02 |  |  |  | Wykop pod fundamenty ścianek czołowych. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. |  | m3 |  | 9.60 |  |  |  |  |
| 29 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNR 2-02 0290-04 |  |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 16 mm |  | t |  | 0.96 |  |  |  |  |
| 30 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 2 0109-02 |  |  |  | Wykonanie nowych ścianek czołowych żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą |  | m3 |  | 19.60 |  |  |  |  |
| 31 d.1.7 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 2 0601-06 |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe |  | m2 |  | 87.00 |  |  |  |  |
| 32 d.1.7 |  | D.02.03.01 |  |  | KNR 2-11 1103-03 analogia |  |  |  | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym |  | m3 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 33 d.1.7 |  | D.02.03.01 |  |  | KNNR 1 0214-02 |  |  |  | Nasypy związane z wykonaniem przepustów nr 1. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. |  | m3 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 34 d.2.1 |  | D.06.02.01a. |  |  | KNR 2-01 0512-04 analogia |  |  |  | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu nr 1 w km 1+536,00. Proj. umocnienie skarp i dna cieku kamiennym polnym fr.80-200mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 |  | 25.00 |  |  |  |  |
| Razem dział D.06.00.00. Przepust nr 1 w km 1+536,00 z blach falistych o przekroju owalnym o wym. 213 x 236 cm typ VE 4, L = 14,40 m /Pozycję należy wycenić korzystając z rysunków zawartych w PW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  | D.06.00.00. Przepusty z rur karbowanych PEHD o śr. 40 cm pod zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.1.8 |  |  | D.06.02.01. |  |  | KNNR 1 0202-02 |  | Wykopy związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. |  |  |  | m3 |  | 60.00 |  |  |  |
| 36 d.1.8 |  |  | D.06.02.01. |  |  | KNR 2-31 0816-01 |  | Rozbiórka istniejących Przepustów pod zjazdami 3 szt betonowe dł. Ok 6m 1 szt betonowe dł. Ok 4m 3 szt PCV dł ok 6m 1 szt PCV dł ok 4m 1 szt PCV dł ok 8m |  |  |  | m |  | 52.00 |  |  |  |
| 37 d.1.8 |  |  | D.06.02.01a. |  |  | KNNR 1 0202-02 |  | Wykop pod ławe. Nadmiar gruntu z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę. |  |  |  | m3 |  | 25.74 |  |  |  |
| 38 d.1.8 |  |  | D.06.02.01. |  |  | KNR 2-31 0605-01 |  | Wykonanie proj. ława żwirowa gr. 40 cm, zag. mechanicznie Is=1,0 |  |  |  | m3 |  | 25.74 |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Nr spec. techn. |  | Podstawa wyceny |  |  | Opis |  |  | Jedn. miary |  |  |  | Ilość | Cena zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1727B NA ODCINKU DROHICZYN - KŁYZÓWKA W KM 0+597,00 - 1+597,00 (odcinek o dł. 1,00 km) ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.1.8 |  | D.06.02.01. |  |  | KNR 2-31 0605-06 |  |  | Przepusty pod zjazdami - przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych fi40 cm; L=9,0 m. ława żwirowa gr. 40 cm zag. machanicznie Is=1,0 - 11szt. |  |  | m |  | 99.00 |  |  |  |
| 40 d.1.8 |  | D.02.03.01 |  |  | KNR 2-11 1103-03 analogia |  |  | Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa (grunt przepuszczalny) z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym |  |  | m3 |  | 160.00 |  |  |  |
| 41 d.1.8 |  | D.06.02.01. |  |  | KNNR 1 0214-02 |  |  | Nasypy związane z wykonaniem przepustów pod zjazdami. Nasyp wykonywany warstwami gr. max. 25 cm, zag. mechanicznie do min. Is=0,97. Bezpośrednio pod konstrukcją Is=0,98. |  |  | m3 |  | 160.00 |  |  |  |
| 42 d.1.8 |  | D.06.02.01. |  |  | KNNR 1 0512-02 |  |  | Umocnienie wlotu i wylotu przepustów umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie płytami betonowymi ażurowymi 8x40x60cm - po 11 płyt na stronę przepustu |  |  | m2 |  | 58.08 |  |  |  |
| Razem dział D.06.00.00. Przepusty z rur karbowanych PEHD o śr. 40 cm pod zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | D.06.00.00. Pobocza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.1.9 |  | D.06.03.01. |  |  | KNNR 6 0113-05 |  |  | Pobocza gr. 10 cm z kruszywa łamanego C50/30, fr. 0/31,5 mm zag. mechanicznie do Is = 0,95. Szerokość poboczy - 1,25 m. |  |  | m2 |  | 2511.50 |  |  |  |
| Razem dział D.06.00.00. Pobocza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  | D.07.00.00. Organizacja ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.1.10 |  | D.07.01.01. |  | KNR AT-04 0204-02 |  |  | OZNAKOWANIE POZIOME - grubowarstwowe z efektem akustycznym |  |  | m2 |  | 128.08 |  |  |  |  |
| 47 d.1.10 |  | D.07.05.01. |  | KNNR 6 0703-01 |  |  | Bariery energochłonne N2/W5 (SP-05/4) |  |  | m |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 48 d.1.10 |  | D.07.02.01. |  | KNNR 6 0702-08 |  |  | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów do usunięcia wraz ze słupkami. Usunięte znaki należy przekazać inwestorowi. |  |  | szt. |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 49 d.1.10 |  | D.07.02.01. |  | KNNR 6 0702-04 |  |  | Pionowe znaki drogowe - Znaki pionowe. Tablice znaków pionowych wielkość średnia. Folia odblaskowa typu "2" |  |  | szt. |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 50 d.1.10 |  | D.07.02.01. |  | KNNR 6 0702-01 |  |  | Słupki stalowe ocynkowane, fi. 6 cm do oznakowania pionowego. |  |  | szt. |  | 7.00 |  |  |  |  |
| Razem dział D.07.00.00. Organizacja ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: